常用PIC系列产品特性一览表

| 器件 | 存储器 类型 | 字数 | EEPROM 数据 存储器 | RAM | I/O 引脚数 | ADC （-Bit） | 比较 器 | 运 放 | 定时器/WDT | 串行接口 | 最高 速度 MHz | 封装 PDIP /SOIC | ICSP | CCP / ECCP | 输出电流 (per I/O) | 振荡器 频率 (MHz) | 参考 电压 VREF | LCD | PWM | 堆栈 深度 | High Voltage | Wakeup On Change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIC16C432 | OTP | 2048x14 |  | 128 | 12 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 20 | √ |  | 25 mA | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C433 | OTP | 2048x14 |  | 128 | 6 | 4/8 |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 10 | 18 | √ |  | 25 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C505 | OTP | 1024x12 |  | 72 | 12 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 14 | √ |  | 25 mA | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C54 | OTP | 512x12 |  | 25 | 12 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C54A | OTP | 512x12 |  | 25 | 12 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C54C | OTP | 512x12 |  | 25 | 12 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 40 | 18/20 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C55 | OTP | 512x12 |  | 24 | 20 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 28 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C554 | OTP | 512x14 |  | 80 | 13 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 | √ |  | 25 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C558 | OTP | 2048x14 |  | 128 | 13 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 | √ |  | 25 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C55A | OTP | 512x12 |  | 24 | 20 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 40 | 28 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C56 | OTP | 1024x12 |  | 25 | 12 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C56A | OTP | 1024x12 |  | 25 | 12 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 40 | 18/20 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C57 | OTP | 2048x12 |  | 72 | 20 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 28 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C57C | OTP | 2048x12 |  | 72 | 20 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 40 | 28 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C58B | OTP | 2048x12 |  | 73 | 12 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 40 | 18/20 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C620 | OTP | 512x14 |  | 80 | 13 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 | √ |  | 25 mA |  | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C620A | OTP | 512x14 |  | 96 | 13 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 40 | 18/20 | √ |  | 25 mA |  | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C621 | OTP | 1024x14 |  | 80 | 13 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 | √ |  | 25 mA |  | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C621A | OTP | 1024x14 |  | 96 | 13 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 40 | 18/20 | √ |  | 25 mA |  | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C622 | OTP | 2048x14 |  | 128 | 13 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 | √ |  | 25 mA |  | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C622A | OTP | 2048x14 |  | 128 | 13 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 40 | 18/20/40 | √ |  | 25 mA |  | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C62A | OTP | 2048x14 |  | 128 | 22 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²C/ SPI | 20 | 28/ | √ | 1 | 25 mA |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16C62B | OTP | 2048x14 |  | 128 | 22 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²C /SPI | 20 | 28 | √ | 1 | 25 mA |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16C63 | OTP | 4096x14 |  | 192 | 22 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C /SPI | 20 | 28 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C63A | OTP | 4096x14 |  | 192 | 22 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C/SPI | 20 | 28 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C642 | OTP | 4096x14 |  | 176 | 22 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 28 | √ |  | 25 mA |  | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C64A | OTP | 2048x14 |  | 128 | 33 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²C /SPI | 20 | 40/44 | √ | 1 | 25 mA |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16C65A | OTP | 4096x14 |  | 192 | 33 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C/SPI | 20 | 40/44 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C65B | OTP | 4096x14 |  | 192 | 33 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C/SPI | 20 | 40/44 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C66 | OTP | 8192x14 |  | 368 | 22 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C/SPI | 20 | 28 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C662 | OTP | 4096x14 |  | 176 | 33 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 40/44 | √ |  | 25 mA |  | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C67 | OTP | 8192x14 |  | 368 | 33 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C /SPI | 20 | 40/44 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C71 | OTP | 1024x14 |  | 36 | 13 | 4/8 |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18 | √ |  | 25 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C710 | OTP | 512x14 |  | 36 | 13 | 4/8 |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 | √ |  | 25 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C711 | OTP | 1024x14 |  | 68 | 13 | 4/8 |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 | √ |  | 25 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C712 | OTP | 1024x14 |  | 128 | 13 | 4/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 | √ | 1 | 25 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C715 | OTP | 2048x14 |  | 128 | 13 | 4/8 |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 | √ |  | 25 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C716 | OTP | 2048x14 |  | 128 | 13 | 4/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 | √ | 1 | 25 mA |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16C717 | OTP | 2048x14 |  | 256 | 16 | 6/10 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | MI²C/SPI | 20 | 18/20 | √ | /1 |  | 4 | √ |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16C72 | OTP | 2048x14 |  | 128 | 22 | 5/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²C/SPI | 20 | 28 | √ | 1 | 25 mA |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16C72A | OTP | 2048x14 |  | 128 | 22 | 5/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²C/SPI | 20 | 28 | √ | 1 | 25 mA |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16C73A | OTP | 4096x14 |  | 192 | 22 | 5/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C/SPI | 20 | 28 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C73B | OTP | 4096x14 |  | 192 | 22 | 5/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C/ SPI | 20 | 28 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C745 | OTP | 8192x14 |  | 256 | 22 | 5/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART | 24 | 28 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C74A | OTP | 4096x14 |  | 192 | 33 | 8/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C/ SPI | 20 | 40/44 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C74B | OTP | 4096x14 |  | 192 | 33 | 8/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/ I²C/SPI | 20 | 40/44 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C76 | OTP | 8192x14 |  | 368 | 22 | 5/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C /SPI | 20 | 28 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C765 | OTP | 8192x14 |  | 256 | 33 | 8/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART | 24 | 40/44 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C77 | OTP | 8192x14 |  | 368 | 33 | 8/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USARTI²C/ SPI | 20 | 40/44 | √ | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C770 | OTP | 2048x14 |  | 256 | 16 | 6/12 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | MI²C/ SPI | 20 | 20 | √ | 0/1 |  | 4 | √ |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16C771 | OTP | 4096x14 |  | 256 | 16 | 6/12 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | MI²C/SPI | 20 | 20 | √ | 0/1 |  | 4 | √ |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16C773 | OTP | 4096x14 |  | 256 | 22 | 6/12 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART/MI²C/ SPI | 20 | 28/ | √ | 2 | 25 mA |  | √ |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C774 | OTP | 4096x14 |  | 256 | 33 | 10/12 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART/MI²C/ SPI | 20 | 40/44 | √ | 2 | 25 mA |  | √ |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16C781 | OTP | 1024x14 |  | 128 | 16 | 8/8 | 2 | √ | 2-8bit/1-16bit/1-WDT |  | 20 | 20 | √ |  |  | 4 | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C782 | OTP | 2048x14 |  | 128 | 16 | 8/8 | 2 | √ | 2-8bit/1-16bit/1-WDT |  | 20 | 20 | √ |  |  | 4 | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16C923 | OTP | 4096x14 |  | 176 | 52 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²C/ SPI | 8 | 64/68 | √ | 1 | 25 mA |  |  | √ | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16C924 | OTP | 4096x14 |  | 176 | 52 | 5/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²C/ SPI | 8 | 64/ 68 | √ | 1 | 25 mA |  |  | √ | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16C925 | OTP | 4096x14 |  | 176 | 52 | 5/10 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²C/SPI | 20 | 6468 | √ | 1 | 25 mA |  |  | √ | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16C926 | OTP | 8192x14 |  | 336 | 52 | 5/10 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²C/SPI | 20 | 64/ 68 | √ | 1 | 25 mA |  |  | √ | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16CE623 | OTP | 512x14 | 128 | 96 | 13 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 30 | 18/ 20 | √ |  | 25 mA |  | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16CE624 | OTP | 1024x14 | 128 | 96 | 13 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 30 | 18/ 20 | √ |  | 25 mA |  | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16CE625 | OTP | 2048x14 | 128 | 128 | 13 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 30 | 18/ 20 | √ |  | 25 mA |  | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16CR54A | ROM |  |  | 25 | 12 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/ 20 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16CR54C | ROM |  |  | 25 | 12 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16CR56A | ROM |  |  | 25 | 12 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16CR57C | ROM |  |  | 72 | 20 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 28 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16CR58B | ROM |  |  | 73 | 12 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/ 20 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16CR620A | ROM |  |  | 96 | 13 |  | 2 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/ 20 |  |  | 25 mA |  | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16CR63 | ROM |  |  | 192 | 22 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C/SPI | 20 | 28/ 40 |  | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16CR65 | ROM |  |  | 192 | 33 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C /SPI | 20 | 4044 |  | 2 | 25 mA |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16CR72 | ROM |  |  | 128 | 22 | 5/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²C/SPI | 20 | 28 |  | 1 | 25 mA |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16CR83 | ROM |  | 64 | 36 | 13 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 10 | 18 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16CR84 | ROM |  | 64 | 68 | 13 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 10 | 18 |  |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16F627 | Flash | 1024x14 | 128 | 224 | 16 |  | 2 |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART | 20 | 18/28 | √ |  |  | 4 | √ |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16F627A | Flash | 1024x14 | 128 | 224 | 16 |  | 2 |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART | 20 | 18/ 28 | √ | 1 |  | 4 | √ |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16F628 | Flash | 2048x14 | 128 | 224 | 16 |  | 2 |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART | 20 | 18/28 | √ | 1 |  | 4 | √ |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16F628A | Flash | 2048x14 | 128 | 224 | 16 |  | 2 |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART | 20 | 18/ 20/28 | √ | 1 |  | 4 | √ |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16F630 | Flash | 1024x14 | 128 | 64 | 12 |  | 1 |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 14 | √ |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16F648A | Flash | 4096x14 | 256 | 256 | 16 |  | 2 |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART | 20 | 18/ 20/28 | √ | 1 |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16F676 | Flash | 1024x14 | 128 | 64 | 12 | 8/10 | 1 |  | 1-8bit/1-16bit/1-WDT |  | 20 | 14 | √ |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16F688 | Flash | 4096 | 256 | 256 | 12 | 8/10 | 2 |  | 1-8bit/1-16bit/1-WDT | EUSART | 20 |  | √ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| PIC16F716 | Flash | 2048x14 |  | 128 | 13 | 4/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT |  | 20 |  | √ | 1/1 | 25 mA |  |  |  | 1 |  |  |  |
| PIC16F72 | Flash | 2048x14 |  | 128 | 22 | 5/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²C/SPI | 20 | 28 | √ | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16F73 | Flash | 4096x14 |  | 192 | 22 | 5/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C /SPI | 20 | 28 | √ | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16F74 | Flash | 4096x14 |  | 192 | 33 | 8/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C/SPI | 20 | 40/44 | √ | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16F76 | Flash | 8192x14 |  | 368 | 22 | 5/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C/SPI | 20 | 28 | √ | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16F77 | Flash | 8192x14 |  | 368 | 33 | 8/8 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | USART/I²C/SPI | 20 | 40/44 | √ | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16F818 | Flash | 1024x14 | 128 | 128 | 16 | 5/10 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²CSPI | 20 | 18/20/28 | √ | 1 |  | 8 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16F819 | Flash | 2048x14 | 256 | 256 | 16 | 5/10 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | I²C/SPI | 20 | 18/20/28 | √ | 1 |  | 8 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16F83 | Flash | 512x14 | 64 | 36 | 13 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 10 | 18 | √ |  | 20 mA |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16F84 | Flash | 1024x14 | 64 | 68 | 13 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 10 | 18 | √ | 1 | 20 mA |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16F84A | Flash | 1024x14 | 64 | 68 | 13 |  |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT |  | 20 | 18/ 20 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| PIC16F87 | Flash | 4096x14 | 256 | 368 | 16 |  | 2 |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART/I²C/SPI | 20 | 18/20/28 | √ | 1 |  | 8 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16F870 | Flash | 2048x14 | 64 | 128 | 22 | 5/10 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART | 20 | 28 | √ | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16F871 | Flash | 2048x14 | 64 | 128 | 33 | 6/10 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART | 20 | 40/ 44 | √ | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16F872 | Flash | 2048x14 | 64 | 128 | 22 | 5/10 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | MI²C/SPI | 20 | 28 | √ | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16F873 | Flash | 4096x14 | 128 | 192 | 22 | 5/10 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART/MI²C /SPI | 20 | 28 | √ | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16F873A | Flash | 4096x14 | 128 | 192 | 22 | 5/10 | 2 |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART/MI²C /SPI | 20 | 28 | Yes | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16F874 | Flash | 4096x14 | 128 | 192 | 33 | 8/10 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART/ MI²C/SPI | 20 | 40/ 44 | √ | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16F874A | Flash | 4096x14 | 128 | 192 | 33 | 8/10 | 2 |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART/ MI²C / PI | 20 | 40/ 44 | √ | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16F876 | Flash | 8192x14 | 256 | 368 | 22 | 5/10 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART/MI²C /SPI | 20 | 28 | √ | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16F876A | Flash | 8192x14 | 256 | 368 | 22 | 5/10 | 2 |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART/MI²C/ SPI | 20 | 28 | √ | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16F877 | Flash | 8192x14 | 256 | 368 | 33 | 8/10 |  |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART/MI²C/SPI | 20 | 40/ 44 | √ | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16F877A | Flash | 8192x14 | 256 | 368 | 33 | 8/10 | 2 |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART/MI²C/SPI | 20 | 40/44 | √ | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |
| PIC16F88 | Flash | 4096x14 | 256 | 368 | 16 | 7/10 | 2 |  | 2-8bit/1-16bit/1-WDT | AUSART/I²C/SPI | 20 | 18/20/28 | √ | 1 |  | 8 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| PIC16HV540 | OTP | 512x12 |  | 25 | 12 |  |  |  | 1-8bit/1-WDT |  | 20 | 18/20 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 | 5 |