Microchip PIC18家族

指令集

PIC18系列家族指令快速索引

| 指令 |  |  | 指令說明 |  | 影響旗號 | 參考說明頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元組運算指令 (BYTE-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS) |  |  |  |  |  |  |
| ADDWF |  | f, d, a | 將W與f做相加，並將結果放至W或f。 |  | C, DC, Z, OV, N | 7 |
| ADDWFC |  | f, d, a | 將W與C做相加，並將結果放至W或f。 |  | C, DC, Z, OV, N | 10 |
| ANDWF |  | f, d, a | 將W與f做AND運算，並將結果放至W或f。 |  | Z, N | 14 |
| CLRF |  | f, a | 將f內的值都清為0。 |  | Z | 31 |
| COMF |  | f, d, a | 將f內的值取補數，並將結果放至W或f。 |  | Z, N | 33 |
| CPFSEQ |  | f, a | 若f與W的值相等，則跳過下一個指令。 |  | 無 | 35 |
| CPFSGT |  | f, a | 若f大於W，則跳過下一個指令。 |  | 無 | 36 |
| CPFSLT |  | f, a | 若f小於W，則跳過下一個指令。 |  | 無 | 37 |
| DECF |  | f, d, a | 將f內的值減1，並將結果放至W或f。 |  | C, DC, Z, OV, N | 40 |
| DECFSZ |  | f, d, a | 將f內的值減1，若為0則跳過下一個指令，並將結果放至W或f。 |  | 無 | 43 |
| DCFSNZ |  | f, d, a | 將f內的值減1，若不為0則跳過下一個指令，並將結果放至W或f。 |  | 無 | 45 |
| INCF |  | f, d, a | 將f內的值加1，並將結果放至W或f。 |  | C, DC, Z, OV, N | 48 |
| INCFSZ |  | f, d, a | 將f內的值加1，若為0則跳過下一個指令，並將結果放至W或f。 |  | 無 | 51 |
| INFSNZ |  | f, d, a | 將f內的值加1，若不為0則跳過下一個指令，並將結果放至W或f。 |  | 無 | 53 |
| IORWF |  | f, d, a | 將W與f做OR運算，並將結果放至W或f。 |  | Z, N | 57 |
| MOVF |  | f, d, a | 將f內的值搬到W或f。 |  | Z, N | 61 |
| MOVFF |  | fs, fd | 將fs內的資料搬到fd中。 |  | 無 | 63 |
| MOVWF |  | f, a | 將W內的值搬到f中。 |  | 無 | 66 |
| MULWF |  | f, a | 將W與f做相乘。 |  | 無 | 68 |
| NEGF |  | f, a | 將f內的值取2的補數。 |  | C, DC, Z, OV, N | 70 |
| RLCF |  | f, d, a | 將f內的值與C一起做左移動作，並將結果放至W或f。 |  | C, Z, N | 80 |
| RLNCF |  | f, d, a | 將f內的值做左移動作，並將結果放至W或f。 |  | Z, N | 82 |
| RRCF |  | f, d, a | 將f內的值與C一起做右移動作，並將結果放至W或f。 |  | C, Z, N | 84 |
| RRNCF |  | f, d, a | 將f內的值做右移動作，並將結果放至W或f。 |  | Z, N | 86 |
| SETF |  | f, a | 將f內的值設為0xFF。 |  | 無 | 88 |
| SUBFWB |  | f, d, a | 將W內的值減掉C及f，並將結果放至W或f。 |  | C, DC, Z, OV, N | 90 |
| SUBWF |  | f, d, a | 將W內的值減掉f，並將結果放至W或f。 |  | C, DC, Z, OV, N | 94 |
| SUBWFB |  | f, d, a | 將f內的值減掉W及C，並將結果放至W或f。 |  | C, DC, Z, OV, N | 96 |
| SWAPF |  | f, d, a | 將f內的值高4位元與低4位元對調，並將結果放至W或f。 |  | 無 | 98 |
| TSTFSZ |  | f, a | 測試f內的值是否等於0，若為0則跳過下一個指令。 |  | 無 | 105 |
| XORWF |  | f, d, a | 將W與f做XOR運算，並將結果放至W或f。 |  | Z, N | 108 |
| 位元運算指令 (BIT-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS) |  |  |  |  |  |  |
| BCF |  | f, b, a | 將f內某個位元 (Bit) 設定為0。 |  | 無 | 17 |
| BSF |  | f, b, a | 將f內某個位元 (Bit) 設定為1。 |  | 無 | 24 |
| BTFSC |  | f, b, a | 測試f內某個位元 (Bit) 的值是否等於0，若為0則跳過下一個指令。 |  | 無 | 25 |
| BTFSS |  | f, b, a | 測試f內某個位元 (Bit) 的值是否等於1，若為1則跳過下一個指令。 |  | 無 | 26 |
| BTG |  | f, d, a | 將f內某個位元 (Bit) 做NOT運算。 |  | 無 | 27 |
| Note: | - f表示暫存器。 |  |  | - d表示資料存放的地方，d = 0表示存放在W累加器；d = 1表示存放在f暫存器。 |  |  |
|  | - b表示暫存器的第b個位元。 |  |  |  |  |  |
|  | - k表示8位元常數。 |  |  | - a表示資料存放在那個記憶體位置，a = 0表示放在目前的記憶體位置；a = 1表示放在BSR暫存器內所指定的記憶體位置。 |  |  |
|  | - n表示程式記憶體的位址。 |  |  |  |  |  |

PIC18系列家族指令快速索引 (續)

| 指令 |  |  | 指令說明 |  | 影響旗號 | 參考說明頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程式流程控制指令 (CONTROL OPERATIONS) |  |  |  |  |  |  |
| BC |  | n | 若C = 1則跳到位址n去。 |  | 無 | 16 |
| BN |  | n | 若N = 1則跳到位址n去。 |  | 無 | 18 |
| BNC |  | n | 若C = 0則跳到位址n去。 |  | 無 | 19 |
| BNN |  | n | 若N = 0則跳到位址n去。 |  | 無 | 20 |
| BNOV |  | n | 若OV = 0則跳到位址n去。 |  | 無 | 21 |
| BNZ |  | n | 若Z = 0則跳到位址n去。 |  | 無 | 22 |
| BOV |  | n | 若OV = 1則跳到位址n去。 |  | 無 | 28 |
| BRA |  | n | 無條件跳到位址n去 (−1024≤n≤1023) 。 |  | 無 | 23 |
| BZ |  | n | 若Z = 1則跳到位址n去。 |  | 無 | 29 |
| CALL |  | n, s | 將下一個指令的PC值存到堆疊的最上層，並跳到位址n去 (0≤n≤1048575) 。 |  | 無 | 30 |
| CLRWDT |  |  | 將看門狗計時器清為0。 |  | 無 | 32 |
| DAW |  |  | 將W內的值做BCD調整。 |  | 無 | 38 |
| GOTO |  | n | 無條件跳到位址n去 (0≤n≤1048575) 。 |  | 無 | 47 |
| NOP |  |  | 空指令。 |  | 無 | 72 |
| POP |  |  | 將堆疊最上層的值取出來。 |  | 無 | 73 |
| PUSH |  |  | 將下一個指令的PC值存到堆疊的最上層。 |  | 無 | 74 |
| RCALL |  | n | 將下一個指令的PC值存到堆疊的最上層，並跳到位址n去 (−1024≤n≤1023) 。 |  | 無 | 75 |
| RESET |  |  | 利用軟體將系統重置。 |  | 無 | 76 |
| RETFIE |  | s | 由中斷副程式返回主程式，並將堆疊最上層的值取出來放至PC中，而主程式由目前PC值開始執行。 |  | 無 | 77 |
| RETURN |  | s | 由副程式返回主程式，並將堆疊最上層的值取出來放至PC中，而主程式由目前PC值開始執行。 |  | 無 | 79 |
| SLEEP |  |  | 進入睡眠狀態。 |  | 無 | 89 |
| Note: | - f表示暫存器。 |  |  | - d表示資料存放的地方，d = 0表示存放在W累加器；d = 1表示存放在f暫存器。 |  |  |
|  | - b表示暫存器的第b個位元。 |  |  |  |  |  |
|  | - k表示8位元常數。 - n表示程式記憶體的位址。 |  |  | - a表示資料存放在那個記憶體位置，a = 0表示放在目前的記憶體位置；a = 1表示放在BSR暫存器內所指定的記憶體位置。 |  |  |

PIC18系列家族指令快速索引 (續)

| 指令 |  |  | 指令說明 |  | 影響旗號 | 參考說明頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立即常數定址 (LITERAL OPERATIONS) |  |  |  |  |  |  |
| ADDLW |  | k | 將常數k與W做相加。 |  | C, DC, Z, OV, N | 4 |
| ANDLW |  | k | 將常數k與W做AND運算。 |  | Z, N | 12 |
| IORLW |  | k | 將常數k與W做OR運算。 |  | Z, N | 55 |
| LFSR |  | f, k | 將常數k (12-bit) 搬到第f個FSR暫存器去 (f = 0 ~ 2 ) 。 |  | 無 | 59 |
| MOVLB |  | k | 將常數k搬到BSR暫存器去。 |  | 無 | 64 |
| MOVLW |  | k | 將常數k搬到W去。 |  | 無 | 65 |
| MULLW |  | k | 將常數k與W做乘法運算。 |  | 無 | 67 |
| RETLW |  | k | 將堆疊最上層的值取出來放至PC中，並將W的值設為k (0≤k≤255) ，而主程式由目前PC值開始執行。 |  | 無 | 78 |
| SUBLW |  | k | 將常數k與W做減法。 |  | C, DC, Z, OV, N | 92 |
| XORLW |  | k | 將常數k與W做XOR運算。 |  | Z, N | 106 |
| 程式記憶體讀寫指令 (DATA MEMORY <-> PROGRAM MEMORY OPERATIONS) |  |  |  |  |  |  |
| TBLRD* |  |  | 以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中。 |  | 無 | 99 |
| TBLRD*+ |  |  | 以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中，然後將位址指標自動加1。 |  | 無 | 99 |
| TBLRD*- |  |  | 以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中，然後將位址指標自動減1。 |  | 無 | 99 |
| TBLRD+* |  |  | 先將TBLPTRH與TBLPTRL記錄器先加1，然後以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中。 |  | 無 | 99 |
| TBLWT* |  |  | 以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中。 |  | 無 | 102 |
| TBLWT*+ |  |  | 以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中，然後將位址指標自動加1。 |  | 無 | 102 |
| TBLWT*- |  |  | 以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中，然後將位址指標自動減1。 |  | 無 | 102 |
| TBLWT+* |  |  | 先將TBLPTRH與TBLPTRL記錄器先加1，然後以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中。 |  | 無 | 102 |
| Note: | - f表示暫存器。 |  |  | - d表示資料存放的地方，d = 0表示存放在W累加器；d = 1表示存放在f暫存器。 |  |  |
|  | - b表示暫存器的第b個位元。 |  |  |  |  |  |
|  | - k表示8位元常數。 - n表示程式記憶體的位址。 |  |  | - a表示資料存放在那個記憶體位置，a = 0表示放在目前的記憶體位置；a = 1表示放在BSR暫存器內所指定的記憶體位置。 |  |  |

指令名稱：ADDLW

原    意：ADD literal to W

語    法：[label]  ADDLW   k

運 算 元：0≤k≤255

運算說明：(W) + K -> W

影響旗標：N, OV, C, DC, Z

指令說明：W累加器中的值與k值相加，並將運算結果放回W累加器中。

類    別：立即常數定址法。

組    別：數學運算加法指令。

範例一：

# ADDLW   0x11	；將0x11的值與W累加器相加，結果放回W累加器中。

執行前：

##### W = 0x1F	；假設執行前W累加器的值為0x1F。

##### N = OV = C = DC = Z = 0	；假設執行前狀態暫存器的值皆為0。

執行後：

##### W = 0x30	；執行後W累加器的值為0x30。

##### N = OV = C = 0,DC = 1	；半進位旗標等於1，因為低四位元相加之後有進位的情形發生，因此半進位旗標DC等於1其餘旗標狀態不變。

範例二：

# ADDLW   0x11	；將0x11的值與W累加器相加，結果放回W累加器中。

執行前：

##### W = 0x7F	；假設執行前W累加器的值為0x7F。

# N = OV = C = DC = Z = 0	；假設執行前狀態暫存器的值皆為0。

執行後：

##### W = 0x90	；執行後W累加器的值為0x90。

# N = OV = DC = 1,Z = C = 0	；半進位旗標DC等於1，因為低四位元相加後有進位情形發生；溢位旗標OV等於1，因為兩數相加後第7個位元有進位情形發生；負號旗標N等於1，因為兩數相加後結果大於127，因為使用2的補數作運算，所以結果大於127便算是負號。

範例三：

# ADDLW   0x11	；將0x11的值與W累加器相加，結果放回W累加器中。

執行前：

##### W = 0x9F	；假設執行前W累加器的值為0x9F。

# N = OV = C = DC = Z = 0	；假設執行前狀態暫存器的值皆為0。

執行後：

##### W = 0xB0	；執行後W累加器的值為0xB0。

N = DC = 1,OV = Z = C = 0	；半進位旗標DC等於1，因為低四位元相加後有進位情形發生；負號旗標N等於1，因為使用2的補數作運算，因此兩數相加後結果大於127，N等於1。範例二與範例三之不同是在於範例二在相加前第七個位元為0，相加後第七個位元為1，因此溢位旗標OV等於1 (根據Microchip的定義) ，而範例三不同的是在相加前第七個位元為1，相加後第七個位元為1，因此溢位旗標OV不變，依然是等於0。

範例四：

# ADDLW   0x01	；將0x01的值與W累加器相加，結果放回W累加器中。

執行前：

##### W = 0xFF	；假設執行前W累加器的值為0xFF。

# N = OV = C = DC = Z = 0	；假設執行前狀態暫存器的值皆為0。

執行後：

W = 0x00	；執行後W累加器的值為0x00，因為累加器為8 bits的暫存器，因此相加後結果超過255 (0xFF) 便會歸0。

N = OV = 0,C = DC = Z = 1	；由於兩數相加後結果超過255 (0xFF) ，因此進位旗標C會被設定為1；又相加後W累加器的值為0x00，因此零位旗標Z會被設定為1；又由於低四位元相加後有進位情形發生，因此半進位旗標DC被設定為1。

指令名稱：ADDWF

原    意：ADD W to f

語    法：[label]  ADDWF   f , d, a

運 算 元：0≤f≤255

d∈[0, 1]

a∈[0, 1]

運算說明：(W) + (f) -> dest

影響旗標：N, OV, C, DC, Z

指令說明：W累加器中的值與f暫存器中的值相加，並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0，則運算後的結果放到目前RAM的位址中；若a = 1，則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。

類    別：資料轉移指令。

組    別：數學運算加法指令。

範例一：

# ADDWF   REG, 0, 0	；將暫存器 (REG) 的值與W累加器的值相加，結果放回W累加器中。

執行前：

##### W = 0x11	；假設執行前W累加器的值為0x11。

# REG = 0x0F	；假設執行前REG暫存器的值為0x0F。

#### N = OV = C = DC = Z = 0	；假設執行前狀態暫存器的值皆為0。

執行後：

###### W = 0x20

## REG = 0x0F

### N = OV = C = Z = 0,DC = 1

- 結果放回W累加器中。

範例二：

# ADDWF   REG, W, 0

執行前：

##### W = 0x17

# REG = 0xC2

# N = OV = C = DC = Z = 0

執行後：

##### W = 0xD9

# REG = 0xC2

# N = OV = C = DC = Z = 0

- 結果放回W累加器中。

範例三：

ADDWF   REG, F, 1 (if BSR = 0x01)

執行前：

##### W = 0x17

# REG = 0xC2

# N = OV = C = DC = Z = 0

執行後：

##### W = 0x17

# REG = 0xC2

RAM位址100 = 0xD9

N = OV = C = DC = Z = 0

- 結果放在BSR暫存器所指定的位址中。

範例四：

ADDWF   REG, W

執行前：

##### W = 0x17

# REG = 0xC2

# N = OV = C = DC = Z = 0

執行後：

##### W = 0xD9

# REG = 0xC2

##### N = OV = C = DC = Z = 0

- 結果放回W累加器中。

範例五：

ADDWF   REG, F

執行前：

##### W = 0x01

# REG = 0x10

# N = OV = C = DC = Z = 0

執行後：

##### W = 0x01

# REG = 0x11

##### N = OV = C = DC = Z = 0

- 結果放回暫存器中。

指令名稱：ADDWFC

原    意：ADD W and Carry bit to f

語    法：[label]  ADDWFC   f , d, a

運 算 元：0≤f≤255

d∈[0, 1]

a∈[0, 1]

運算說明：(W) + (f) + (c) -> dest

影響旗標：N, OV, C, DC, Z

指令說明：W累加器中的值與f暫存器中的值與進位旗標三者相加，並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0，則運算後的結果放到f所指定的暫存器中；若a = 1為不存在狀態。

類    別：資料轉移指令。

組    別：數學運算加法指令。

範例一：

# ADDWFC   REG, 0, 1

執行前：

##### W = 0x4D

# REG = 0x02

# Carry=1

# N = OV = DC = Z = 0

執行後：

##### W = 0x50

# REG = 0x02

# Carry=0

##### N = OV = DC = Z = 0

- 結果放回W累加器中，進位旗標C = 0。

範例二：

# ADDWFC   REG, F, 0

執行前：

##### W = 0x4D

# REG = 0x02

# Carry=1

# N = OV = DC = Z = 0

執行後：

##### W = 0x4D

# REG = 0x50

# Carry=0

##### N = OV = DC = Z = 0

- 結果放回暫存器中，進位旗標C = 0。

指令名稱：ANDLW

原    意：AND literal with W

語    法：[label]  ANDLW   k

運 算 元：0≤k≤255

運算說明：(W) .AND. k -> W

影響旗標：N, Z

指令說明：W累加器中的值與k值做邏輯的AND運算，並將運算結果放回W累加器中。

類    別：立即常數定址法。

組    別：邏輯運算AND指令。

範例一：

# ANDLW   0x5F

執行前：

# W = 0xA3 = 10100011

# N = Z = 0

執行後：

W = 0x03

N = Z = 0

範例二：

# ANDLW   0x00

執行前：

# W = 0x5F = 01011111

# N = Z = 0

執行後：

W = 0x00

# N = 0;Z=1

指令名稱：ANDWF

原    意：AND W with f

語    法：[label]  ANDWF   f , d, a

運 算 元：0≤f≤255

d∈[0, 1]

a∈[0, 1]

運算說明：(W) .AND. (f) -> dest

影響旗標：N, Z

指令說明：W累加器中的值與f暫存器中的值做邏輯AND運算，並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0，則運算後的結果放到f所指定的暫存器中；若a = 1不存在 (系統預設值) 。

類    別：邏輯運算指令。

組    別：邏輯運算AND指令。

範例一：

# ANDWF   REG, 0, 0

執行前：

W = 0x17

# REG = 0xC2

# N = Z = 0

執行後：

W = 0x02

# REG = 0xC2

# N = Z = 0

- 結果放回W累加器中。

範例二：

# ANDWF   REG, F

執行前：

W = 0x01

# REG = 0xFF

# N = Z = 0

執行後：

W = 0x01

# REG = 0x01

# N = Z = 0

- 結果放回暫存器中。

指令名稱：BC

原    意：Branch if Carry

語    法：[label]  BC   label name

運 算 元：−128≤n≤127

運算說明：If carry bit is ‘1’, jump to label name.

影響旗標：無

指令說明：當狀態暫存器中的進位旗標C等於1時，就跳到指定的位址。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：比較跳躍指令。

範例一：

# Here  BC   Lab1	；若是進位旗標C等於1就跳到Lab1的位址，若是進位旗標C不等於1則程式往下執行。

執行前：

# PC = 在目前Here的位址

# C = 1

執行後：

PC = 跳到Lab1的位址

C = 1

指令名稱：BCF

原    意：Bit Clear f

語    法：[label]  BCF   f, b

運 算 元：0≤f≤255

0≤b≤7

運算說明：0 -> f < b >

影響旗標：無

指令說明：將暫存器中的某一個位元清除為0。

類    別：位元定址指令。

組    別：單一位元清除指令。

範例一：

# BCF   REG,2	；將REG暫存器的第2個位元清除為0。

執行前：

REG = 11111111 = 0xFF	；REG暫存器的值為0xFF。

執行後：

REG = 11111011 = 0xFB	；將REG暫存器的第2個位元清除為0，從右邊算起為第0個位元、第1個位元、第2個位元，以下依此類推。

指令名稱：BN

原    意：Branch if Negative

語    法：[label]  BN   Label name

運 算 元：−128≤n≤127

運算說明：If negative bit is ‘1’, jump to label name.

影響旗標：無

指令說明：當狀態暫存器中的負號旗標N等於1時，就跳到指定的位址。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：比較跳躍指令。

範例一：

# Here  BN   Lab1	；若是負號旗標N等於1就跳到Lab1的位址，若是負號旗標N不等於1則程式往下執行。

執行前：

# PC = 在目前Here的位址

# N = 1

執行後：

PC = 跳到Lab1的位址

N = 1

指令名稱：BNC

原    意：Branch if Not Carry

語    法：[label]  BNC   label name

運 算 元：−128≤n≤127

運算說明：If carry bit is ‘0’, jump to label name.

影響旗標：無

指令說明：當狀態暫存器中的進位旗標C等於0時，就跳到指定的位址。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：比較跳躍指令。

範例一：

# Here  BC   Lab1	；若是進位旗標C等於0就跳到Lab1的位址，若是進位旗標C不等於0則程式往下執行。

執行前：

# PC = 在目前Here的位址

# C = 0

執行後：

PC = 跳到Lab1的位址

C = 0

指令名稱：BNN

原    意：Branch if Not Negative

語    法：[label]  BNN   Label name

運 算 元：−128≤n≤127

運算說明：If negative bit is ‘0’, jump to label name.

影響旗標：無

指令說明：當狀態暫存器中的負號旗標N等於0時，就跳到指定的位址。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：比較跳躍指令。

範例一：

# Here  BN   Lab1	；若是負號旗標N等於0就跳到Lab1的位址，若是負號旗標N不等於0則程式往下執行。

執行前：

# PC = 在目前Here的位址

# N = 0

執行後：

PC = 跳到Lab1的位址

N = 0

指令名稱：BNOV

原    意：Branch if Not Overflow

語    法：[label]  BNOV   Label name

運 算 元：−128≤n≤127

運算說明：If overflow bit is ‘0’, jump to label name.

影響旗標：無

指令說明：當狀態暫存器中的溢位旗標OV等於0時，就跳到指定的位址。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：比較跳躍指令。

範例一：

# Here  BNOV   Lab1	；若是溢位旗標OV等於0就跳到Lab1的位址，若是溢位旗標OV不等於0則程式往下執行。

執行前：

# PC = 在目前Here的位址

# OV = 0

執行後：

PC = 跳到Lab1的位址

OV = 0

指令名稱：BNZ

原    意：Branch if Not Zero

語    法：[label]  BNZ   Label name

運 算 元：−128≤n≤127

運算說明：If zero bit is ‘0’, jump to label name.

影響旗標：無

指令說明：當狀態暫存器中的零位旗標Z等於0時，就跳到指定的位址。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：比較跳躍指令。

範例一：

# Here  BNZ   Lab1	；若是零位旗標Z等於0就跳到Lab1的位址，若是零位旗標Z不等於0則程式往下執行。

執行前：

# PC = 在目前Here的位址

# Z = 0

執行後：

PC = 跳到Lab1的位址

Z = 0

指令名稱：BRA

原    意：Unconditional Branch

語    法：[label]  BRA   Label name

運 算 元：−1024≤n≤1023

運算說明：Jump to label name.

影響旗標：無

指令說明：無條件跳躍至指定的位址。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：比較跳躍指令。

範例一：

# Here  BRA   Lab1	；跳到Lab1的位址。

執行前：

# PC = 在目前Here的位址

執行後：

PC = 跳到Lab1的位址

指令名稱：BSF

原    意：Bit Set f

語    法：[label]  BSF   f, b

運 算 元：0≤f≤255

0≤b≤7

運算說明：1 -> f < b >

影響旗標：無

指令說明：將暫存器中的某一個位元設定為1。

類    別：位元定址指令。

組    別：單一位元設定指令。

範例一：

# BSF   REG,2	；將REG暫存器的第2個位元設定為1。

執行前：

REG = 00000000 = 0x00	；REG暫存器的值為0x00。

執行後：

REG = 00000100 = 0x04	；將REG暫存器的第2個位元設定為1，從右邊算起為第0個位元、第1個位元、第2個位元，以下依此類推。

指令名稱：BTFSC

原    意：Bit Test File, Skip if Clear

語    法：[label]  BTFSC   f, b

運 算 元：0≤f≤255

0≤b≤7

運算說明：skip if (f < b >) = 0

影響旗標：無

指令說明：比較暫存器中的某一個位元是否為0，假設是0則跳過下一個指令，若是不為0則往下執行。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：單一位元比較指令。

範例一：

# Here  BTFSC   REG,2	；比較REG暫存器的第2個位元是否為0，假設是0則執行Here2這行指令，若不為0則執行Here1這行指令。

#### Here1  ADDLW 0x01	；不為0則執行Here1這行指令。

Here2  ADDLW 0x03	；為0則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 11110000 = 0xF0	；REG暫存器的值為0xF0。

PC = 在目前Here的位址

執行後：

REG = 11110000 = 0xF0	；REG暫存器的值為0xF0。

PC = 在Here2的位址	；由於REG暫存器的第2個位元為0，因此程式跳到Here2的位址。

指令名稱：BTFSS

原    意：Bit Test File, Skip if Set

語    法：[label]  BTFSS   f, b

運 算 元：0≤f≤255

0≤b≤7

運算說明：skip if (f < b >) = 1

影響旗標：無

指令說明：比較暫存器中的某一個位元是否為1，假設是1則跳過下一個指令，若是不為1則往下執行。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：單一位元比較指令。

範例一：

# Here  BTFSS   REG,2	；比較REG暫存器的第2個位元是否為1，假設是1則執行Here2這行指令，若不為1則執行Here1這行指令。

#### Here1  ADDLW 0x01	；不為1則執行Here1這行指令。

Here2  ADDLW 0x03	；為1則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 11111111 = 0xFF	；REG暫存器的值為0xFF。

PC = 在目前Here的位址

執行後：

REG = 11111111 = 0xFF	；REG暫存器的值為0xFF。

PC = 在Here2的位址	；由於REG暫存器的第2個位元為1，因此程式跳到Here2的位址。

指令名稱：BTG

原    意：Bit Toggle f

語    法：[label]  BTG   f, b

運 算 元：0≤f≤255

0≤b≤7

運算說明：(f < b >) − f < b >

影響旗標：無

指令說明：將暫存器中的某一個位元取補數。

類    別：位元定址指令。

組    別：單一位元邏輯指令。

範例一：

# BTG   REG,2	；將REG暫存器的第2個位元取補數。

執行前：

REG = 00000000 = 0x00	；REG暫存器的值為0x00。

執行後：

REG = 00000100 = 0x04	；將REG暫存器的第2個位元取補數，從右邊算起為第0個位元、第1個位元、第2個位元，以下依此類推。

指令名稱：BOV

原    意：Branch if Overflow

語    法：[label]  BOV   Label name

運 算 元：−128≤n≤127

運算說明：If overflow bit is ‘1’, jump to label name.

影響旗標：無

指令說明：當狀態暫存器中的溢位旗標OV等於1時，就跳到指定的位址。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：比較跳躍指令。

範例一：

# Here  BOV   Lab1	；若是溢位旗標OV等於1就跳到Lab1的位址，若是溢位旗標OV不等於1則程式往下執行。

執行前：

# PC = 在目前Here的位址

# OV = 1

執行後：

PC = 跳到Lab1的位址

OV = 1

指令名稱：BZ

原    意：Branch if Zero

語    法：[label]  BZ   Label name

運 算 元：−128≤n≤127

運算說明：If zero bit is ‘1’, jump to label name.

影響旗標：無

指令說明：當狀態暫存器中的零位旗標Z等於1時，就跳到指定的位址。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：比較跳躍指令。

範例一：

# Here  BZ   Lab1	；若是零位旗標Z等於1就跳到Lab1的位址，若是零位旗標Z不等於1則程式往下執行。

執行前：

# PC = 在目前Here的位址

# Z = 1

執行後：

PC = 跳到Lab1的位址

Z = 1

指令名稱：CALL

原    意：Subroutine Call

語    法：[label]  CALL   Label name

運 算 元：0≤n≤1048575

運算說明：(PC) + 4 -> Stack, Label name- > PC

影響旗標：無

指令說明：呼叫副程式，呼叫的範圍最大到2 Mbytes的記憶體範圍。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：呼叫副程式指令。

範例一：

# Here  CALL   Lab1	；呼叫Lab1的副程式。

執行前：

# PC = 在目前Here的位址

執行後：

PC = 跳到Lab1的位址

指令名稱：CLRF

原    意：Clear f

語    法：[label]  CLRF   f

運 算 元：0≤f≤255

運算說明：0x00 -> f, Z ->1

影響旗標：Z

指令說明：將暫存器的值全部清除為0。

類    別：資料轉移指令。

組    別：位元組 (Byte) 清除指令。

範例一：

# CLRF   REG	；將REG暫存器的值全部清為0。

執行前：

# REG = 0xF5	；REG暫存器的值為0xF5。

###### Z = 0	；零位旗標Z等於0。

執行後：

##### REG = 0x00	；REG暫存器的值為0x00。

#### Z = 1	；零位旗標Z等於1。

指令名稱：CLRWDT

原    意：Clear Watchdog Timer

語    法：[label]  CLRWDT

運 算 元：無

運算說明：0x00 -> WDT, 0x00 -> WDT postscaler,

1 − TO, 1 − PD

影響旗標：TO, PD

指令說明：將看門狗計時器的值全部清除為0。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：清除指令。

範例一：

# CLRWDT	；將看門狗計時器的值全部清除為0。

執行前：

# WDT Count = ?	；看門狗計時器的值未知？

執行後：

##### WDT Count = 0x00	；看門狗計時器的值為0x00。

WDT Postscaler = 0x00	；看門狗後除器的值為0x00。

TO = 1	；計時器溢位旗標等於1。

PD = 1	；電源下降旗標等於1。

指令名稱：COMF

原    意：Complement f

語    法：[label]  COMF   f, d

運 算 元：0≤f≤255

d∈ [0, 1]

運算說明：( f ) − dest

影響旗標：N, Z

指令說明：將暫存器的值取1的補數，並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。

類    別：邏輯運算指令。

組    別：邏輯運算NOT指令。

範例一：

# COMF   REG,0	；將暫存器REG的值取1的補數，並將運算結果放回W累加器中。

執行前：

# REG = 0x7F	；暫存器REG的值為0x7F。

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

Z = N = 0	；零位旗標Z與負號旗標N皆為0。

執行後：

# REG = 0x7F	；暫存器REG的值為0x7F。

W = 0x80	；W累加器的值為0x80。

Z = 0, N = 1	；零位旗標Z等於0，因為運算結果不為0x00，而負號旗標N為1，因為運算結果後最高位元等於1。

範例二：

# COMF   REG,F	；將暫存器REG的值取1的補數，並將運算結果放回暫存器REG中。

執行前：

# REG = 0xFF	；暫存器REG的值為0xFF。

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

Z = N = 0	；零位旗標Z與負號旗標N皆為0。

執行後：

# REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

Z = 1, N = 0	；零位旗標Z等於1，因為運算結果為0x00，而負號旗標N為0，因為運算結果後最高位元不等於1。

指令名稱：CPFSEQ

原    意：Compare f with W, skip if f = W

語    法：[label]  CPFSEQ   f

運 算 元：0≤f≤255

運算說明：(f) - (W), skip if (f) = (W)

影響旗標：無

指令說明：將暫存器的值與W累加器的值作比較，若是兩個值相等則跳過下一個指令，若大於或是小於則往下執行。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：比較指令。

範例一：

# Lab  CPFSEQ   REG	；將暫存器REG的值與W累加器的值作比較。

##### Here1   ADDLW 0x01	；若暫存器REG的值與W累加器的值不相等，則執行Here1這行指令。

##### Here2   ADDLW 0x05	；若暫存器REG的值與W累加器的值相等，則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 0x04	；暫存器REG的值為0x04。

W = 0x04	；W累加器的值為0x04。

PC = 在目前Lab的位址

執行後：

PC = 在Here2的位址	；暫存器REG的值與W累加器的值相等，因此執行Here2這行指令。

指令名稱：CPFSGT

原    意：Compare f with W, skip if f > W

語    法：[label]  CPFSGT   f

運 算 元：0≤f≤255

運算說明：(f) - (W), skip if (f) > (W)

影響旗標：無

指令說明：將暫存器的值與W累加器的值作比較，若是暫存器的值大於W累加器的值則跳過下一個指令，若小於或是等於則往下執行。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：比較指令。

範例一：

# Lab  CPFSGT   REG	；將暫存器REG的值與W累加器的值作比較。

##### Here1   ADDLW 0x01	；若暫存器REG的值與W累加器的值小於或是等於，則執行Here1這行指令。

##### Here2   ADDLW 0x05	；若是暫存器的值大於W累加器的值，則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 0x10	；暫存器REG的值為0x10。

W = 0x04	；W累加器的值為0x04。

PC = 在目前Lab的位址

執行後：

PC = 在Here2的位址	；暫存器的值大於W累加器的值，因此執行Here2這行指令。

指令名稱：CPFSLT

原    意：Compare f with W, skip if f < W

語    法：[label]  CPFSLT   f

運 算 元：0≤f≤255

運算說明：(f) - (W), skip if (f) < (W)

影響旗標：無

指令說明：將暫存器的值與W累加器的值作比較，若是暫存器的值小於W累加器的值則跳過下一個指令，若大於或是等於則往下執行。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：比較指令。

範例一：

# Lab  CPFSLT   REG	；將暫存器REG的值與W累加器的值作比較。

##### Here1   ADDLW 0x01	；若暫存器REG的值與W累加器的值大於或是等於，則執行Here1這行指令。

##### Here2   ADDLW 0x05	；若是暫存器的值小於W累加器的值，則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 0x10	；暫存器REG的值為0x10。

W = 0x15	；W累加器的值為0x15。

PC = 在目前Lab的位址

執行後：

PC = 在Here2的位址	；暫存器的值小於W累加器的值，因此執行Here2這行指令。

指令名稱：DAW

原    意：Decimal Adjust W Register

語    法：[label]  DAW

運 算 元：無

運算說明：If (W < 3:0 >) > 9 or [DC = 1] then

(W < 3:0 >) + 6 -> W < 3:0 > ;

else

(W < 3:0 >) -> W < 3:0 > ;

If (W < 7:4 >) > 9 or [DC = 1] then

(W < 7:4 >) + 6 -> W < 7:4 > ;

else

(W < 7:4 >) -> W < 7:4 >.

影響旗標：C

指令說明：將W累加器的低四位元與高四位元分別調整成BCD碼，也就是當低四位元的值大於9時就將低四位元加6，然後將進位加到高四位元去，若是小於9則維持原狀；若是高四位元的值大於9就將高四位元加6，然後將進位加到狀態旗標的進位旗標C中，若是小於9則維持原狀。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：邏輯運算BCD碼調整指令。

範例一：

##### DAW	；將W累加器的低四位元與高四位元分別調整成BCD碼。

執行前：

W = 0x0F	；W累加器的值為0x0F。

C = 0	；進位旗標等於0。

執行後：

W = 0x15	；由於低四位元大於9，因此將低四位元加6並且將進位加到高四位元。

C = 0	；進位旗標等於0。

範例二：

##### DAW	；將W累加器的低四位元與高四位元分別調整成BCD碼。

執行前：

W = 0xA0	；W累加器的值為0xA0。

C = 0	；進位旗標等於0。

執行後：

W = 0x00	；由於高四位元大於9，因此將高四位元加6並且將進位加到進位旗標。

C = 1	；由於高四位元大於9，因此作BCD調整後會有進位的情形，所以進位旗標等於1。

範例三：

##### DAW	；將W累加器的低四位元與高四位元分別調整成BCD碼。

執行前：

W = 0xAF	；W累加器的值為0xAF。

C = 0	；進位旗標等於0。

執行後：

W = 0x15	；由於低四位元大於9，因此將低四位元加6並且將進位加到高四位元，再者是高四位元大於9，因此將高四位元加6並且將進位加到進位旗標。

C = 1	；由於高四位元大於9，因此作BCD調整後會有進位的情形，所以進位旗標等於1。

指令名稱：DECF

原    意：Decrement f

語    法：[label]  DECF   f, d

運 算 元：0≤f≤255

d ∈ [0, 1]

運算說明：(f) – 1 -> dest

影響旗標：C, DC, N, OV, Z

指令說明：將暫存器的值減1，並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。

類    別：資料轉移指令。

組    別：算數運算指令。

範例一：

##### DECF   REG, W	；將暫存器REG的值減1，並將結果放回W累加器。

執行前：

REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

W = 0x02	；W累加器的值為0x00。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

W = 0xFF	；W累加器的值為0xFF。

C = DC =OV = Z = 0, N = 1	；由於將暫存器REG的值 (原本為0x00) 減1後變成-1，因此狀態暫存器中的負號旗標N被設定為1。

範例二：

##### DECF   REG, F	；將暫存器REG的值減1，並將結果放回暫存器REG。

執行前：

REG = 0x01	；暫存器REG的值為0x01。

W = 0x80	；W累加器的值為0x00。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

W = 0x80	；W累加器的值為0x00。

C = DC = Z = 1, N = OV = 0；由於減1之後並沒有發生負號的情形發生，因此狀態暫存器中的借位旗標C等於1；再者高四位元與低四位元之間也沒有借位的情形發生，因此半借位旗標DC等於1；而將暫存器REG的值減1後結果為0，因此零位旗標Z被設定為1。

範例三：

##### DECF   REG, W	；將暫存器REG的值減1，並將結果放回W累加器。

執行前：

REG = 0x80	；暫存器REG的值為0x80。

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

REG = 0x80	；暫存器REG的值為0x00。

W = 0x7F	；W累加器的值為0x00。

C = OV = 1, Z = N = DC = 0；由於減1之後並沒有發生負號的情形發生，因此狀態暫存器中的借位旗標C等於1；再者是第7個位元由1變成0，因此跟據溢位旗標OV的定義，當第7個位元狀態有被改變時，溢位旗標OV就會被設定為1。

範例四：

##### DECF   REG, 1	；將暫存器REG的值減1，並將結果放回暫存器REG。

執行前：

REG = 0x7F	；暫存器REG的值為0x7F。

W = 0x51	；W累加器的值為0x51。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

REG = 0x7E	；暫存器REG的值為0x7E。

W = 0x51	；W累加器的值為0x51。

C = DC = 1, Z = N = OV = 0；由於減1之後並沒有發生負號的情形發生，因此狀態暫存器中的借位旗標C等於1；再者高四位元與低四位元之間也沒有借位的情形發生，因此半借位旗標DC等於1。

備註：在進行DECF減法指令時，若是在減1後有負號的情形發生，例如REG = 0x00減1變成REG = 0xFF，此時狀態暫存器中的負號旗標N就會被設定為1，而借位旗標C也會從1變成0，因為被借位了；再者是零位旗標Z，他要被設定為1的情形是發生在當結果等於0時才會發生，如例題二；其半借位旗標DC等於1的情形會發生在高四位元與低四位元之間沒有借位的情形發生，若是有借位的情形發生DC就會等於0，如例題三；最後是溢位旗標OV被設定為1的情形會發生在第7個位元由1變成0的時候，如例題三。

指令名稱：DECFSZ

原    意：Decrement f, skip if 0

語    法：[label]  DECFSZ   f, d

運 算 元：0≤f≤255

d ∈ [0, 1]

運算說明：(f) – 1 -> dest, skip if result = 0

影響旗標：無

指令說明：將暫存器的值減1後與0作比較，若是暫存器的值等於0則跳過下一個指令，若不等於0則往下執行，並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：算數比較運算指令。

範例一：

# Lab  DECFSZ   REG,W	；將暫存器REG的值減1後與0作比較，並將運算結果放到W累加器中。

##### Here1   ADDLW 0x01	；若暫存器REG的值不等於0，則執行Here1這行指令。

##### Here2   ADDLW 0x05	；若是暫存器的值等於0，則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 0x01	；暫存器REG的值為0x01。

W = 0x15	；W累加器的值為0x15。

PC = 在目前Lab的位址

執行後：

REG = 0x01	；暫存器REG的值為0x01。

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

PC = 在Here2的位址	；暫存器的值等於0，因此執行Here2這行指令。

範例二：

# Lab  DECFSZ   REG,F	；將暫存器REG的值減1後與0作比較，並將運算結果放到暫存器REG中。

##### Here1   ADDLW 0x04	；若暫存器REG的值不等於0，則執行Here1這行指令。

##### Here2   ADDLW 0x15	；若是暫存器的值等於0，則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 0x10	；暫存器REG的值為0x10。

W = 0x3F	；W累加器的值為0x3F。

PC = 在目前Lab的位址

執行後：

REG = 0x0F	；暫存器REG的值為0x0F。

W = 0x3F	；W累加器的值為0x3F。

PC = 在Here1的位址	；暫存器的值不等於0，因此執行Here1這行指令。

指令名稱：DCFSNZ

原    意：Decrement f, skip if not 0

語    法：[label]  DCFSNZ   f, d

運 算 元：0≤f≤255

d ∈ [0, 1]

運算說明：(f) – 1 -> dest, skip if result  0

影響旗標：無

指令說明：將暫存器的值減1後與0作比較，若是暫存器的值不等於0則跳過下一個指令，若等於0則往下執行，並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：算數比較運算指令。

範例一：

# Lab  DCFSNZ   REG,F	；將暫存器REG的值減1後與0作比較，並將運算結果放到暫存器REG中。

##### Here1   ADDLW 0x01	；若暫存器REG的值等於0，則執行Here1這行指令。

##### Here2   ADDLW 0x05	；若是暫存器的值不等於0，則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 0x01	；暫存器REG的值為0x01。

W = 0x15	；W累加器的值為0x15。

PC = 在目前Lab的位址

執行後：

REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

W = 0x15	；W累加器的值為0x15。

PC = 在Here1的位址	；暫存器的值等於0，因此執行Here1這行指令。

範例二：

# Lab  DCFSNZ   REG,W	；將暫存器REG的值減1後與0作比較，並將結果放到W累加器中。

##### Here1   ADDLW 0x04	；若暫存器REG的值等於0，則執行Here1這行指令。

##### Here2   ADDLW 0x15	；若是暫存器的值不等於0，則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 0x10	；暫存器REG的值為0x10。

W = 0x3F	；W累加器的值為0x3F。

PC = 在目前Lab的位址

執行後：

REG = 0x0F	；暫存器REG的值為0x0F。

W = 0x3F	；W累加器的值為0x3F。

PC = 在Here2的位址	；暫存器的值不等於0，因此執行Here2這行指令。

指令名稱：GOTO

原    意：Unconditional Branch

語    法：[label]  GOTO   k

運 算 元：0≤k≤1048575

運算說明：k -> PC <20:0 >

影響旗標：無

指令說明：無條件跳躍至指定位址。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：跳躍運算指令。

範例一：

# Lab  GOTO   Here1	；無條件跳躍至Here1。

##### Here1   ADDLW 0x01	；無條件跳躍至此。

執行前：

PC = 在目前Lab的位址

執行後：

PC = 在Here1的位址	；執行Here1這行指令。

指令名稱：INCF

原    意：Increment f

語    法：[label]  INCF   f, d

運 算 元：0≤f≤255

d ∈ [0, 1]

運算說明：(f) + 1 -> dest

影響旗標：C, DC, N, OV, Z

指令說明：將暫存器的值加1，並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。

類    別：資料轉移指令。

組    別：算數運算指令。

範例一：

##### INCF   REG,F	；將暫存器REG的值加1，並將結果放回暫存器REG。

執行前：

REG = 0xFF	；暫存器REG的值為0xFF。

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

C = DC = Z = 1, N = OV = 0；由於將暫存器REG的值加1後產生溢位情形，因此進位旗標C與半進位旗標DC被設定為1；又相加結果為0，因此零位旗標Z被設定為1；而負號旗標N與溢位旗標OV因為相加之後結果為0，不符合負號旗標N與溢位旗標OV的定義，因此狀態步改變。

範例二：

##### INCF   REG,W	；將暫存器REG的值加1，並將結果放回W累加器。

執行前：

REG = 0x7F	；暫存器REG的值為0x7F。

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

REG = 0x7F	；暫存器REG的值為0x7F。

W = 0x80	；W累加器的值為0x80。

DC = N = OV = 1, C = Z = 0；由於將暫存器REG的值加1後低四位元產生溢位情形，因此半進位旗標DC被設定為1；又將暫存器REG的值加1後，結果大於127，因此負號旗標N被設定為1，因為使用2的補數加法；溢位旗標OV等於1，跟據溢位旗標OV的定義，當第7個位元狀態有被改變時，溢位旗標OV就會被設定為1。

範例三：

##### INCF   REG,F	；將暫存器REG的值加1，並將結果放回暫存器REG。

執行前：

REG = 0x80	；暫存器REG的值為0x80。

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

REG = 0x81	；暫存器REG的值為0x81。

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

N = 1, C = DC = OV = Z = 0；將暫存器REG的值加1後，結果大於127，因此負號旗標N被設定為1，因為使用2的補數加法。

範例四：

##### INCF   REG,W	；將暫存器REG的值加1，並將結果放回暫存器REG。

執行前：

REG = 0x0F	；暫存器REG的值為0x0F。

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

REG = 0x0F	；暫存器REG的值為0x0F。

W = 0x10	；W累加器的值為0x10。

DC = 1, C = N = OV = Z = 0；由於將暫存器REG的值加1後低四位元產生溢位情形，因此半進位旗標DC被設定為1。

指令名稱：INCFSZ

原    意：Increment f, skip if 0

語    法：[label]  INCFSZ   f, d

運 算 元：0≤f≤255

d ∈ [0, 1]

運算說明：(f) + 1 -> dest, skip if result = 0

影響旗標：無

指令說明：將暫存器的值加1後與0作比較，若是暫存器的值等於0則跳過下一個指令，若不等於0則往下執行，並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：算數比較運算指令。

範例一：

# Lab  INCFSZ   REG,W	；將暫存器REG的值加1後與0作比較，並將運算結果放到W累加器中。

##### Here1   ADDLW 0x01	；若暫存器REG的值不等於0，則執行Here1這行指令。

##### Here2   ADDLW 0x05	；若是暫存器的值等於0，則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 0x01	；暫存器REG的值為0x01。

W = 0x15	；W累加器的值為0x15。

PC = 在目前Lab的位址

執行後：

REG = 0x01	；暫存器REG的值為0x01。

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

PC = 在Here1的位址	；暫存器的值不等於0，因此執行Here1這行指令。

範例二：

# Lab  DECFSZ   REG,F	；將暫存器REG的值加1後與0作比較，並將運算結果放到暫存器REG中。

##### Here1   ADDLW 0x04	；若暫存器REG的值不等於0，則執行Here1這行指令。

##### Here2   ADDLW 0x15	；若是暫存器的值等於0，則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 0xFF	；暫存器REG的值為0xFF。

W = 0x3F	；W累加器的值為0x3F。

PC = 在目前Lab的位址

執行後：

REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

W = 0x3F	；W累加器的值為0x3F。

PC = 在Here2的位址	；暫存器的值不等於0，因此執行Here2這行指令。

指令名稱：INFSNZ

原    意：Increment f, skip if not 0

語    法：[label]  INFSNZ   f, d

運 算 元：0≤f≤255

d ∈ [0, 1]

運算說明：(f) + 1 -> dest, skip if result  0

影響旗標：無

指令說明：將暫存器的值加1後與0作比較，若是暫存器的值不等於0則跳過下一個指令，若等於0則往下執行，並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：算數比較運算指令。

範例一：

# Lab  INFSNZ   REG,F	；將暫存器REG的值加1後與0作比較，並將運算結果放到暫存器REG中。

##### Here1   ADDLW 0x01	；若暫存器REG的值等於0，則執行Here1這行指令。

##### Here2   ADDLW 0x05	；若是暫存器的值不等於0，則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 0x01	；暫存器REG的值為0x01。

W = 0x15	；W累加器的值為0x15。

PC = 在目前Lab的位址

執行後：

REG = 0x02	；暫存器REG的值為0x02。

W = 0x15	；W累加器的值為0x15。

PC = 在Here2的位址	；暫存器的值不等於0，因此執行Here2這行指令。

範例二：

# Lab  INFSNZ   REG,W	；將暫存器REG的值加1後與0作比較，並將運算結果放到W累加器中。

##### Here1   ADDLW 0x04	；若暫存器REG的值等於0，則執行Here1這行指令。

##### Here2   ADDLW 0x15	；若是暫存器的值不等於0，則執行Here2這行指令。

執行前：

REG = 0xFF	；暫存器REG的值為0xFF。

W = 0x3F	；W累加器的值為0x3F。

PC = 在目前Lab的位址

執行後：

REG = 0xFF	；暫存器REG的值為0xFF。

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

PC = 在Here1的位址	；暫存器的值等於0，因此執行Here1這行指令。

指令名稱：IORLW

原    意：Inclusive OR literal with W

語    法：[label]  IORLW   k

運 算 元：0≤k≤255

運算說明：(W) .OR. k -> W

影響旗標：N, Z

指令說明：W累加器中的值與k值作OR運算，並將運算結果放回W累加器中。

類    別：立即常數定址法。

組    別：邏輯運算OR指令。

範例一：

# IORLW   0x00	；將暫存器REG的值與0作OR運算，並將運算結果放到W累加器中。

執行前：

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

Z = 1, C = DC = OV = N = 0；由於運算後結果等於0，因此零位旗標Z被設定為1。

範例二：

# IORLW   0x80	；將暫存器REG的值與0作OR運算，並將運算結果放到W累加器中。

執行前：

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

W = 0x80	；W累加器的值為0x80。

N = 1, C = DC = OV = Z = 0；由於運算後第7個位元等於1，因此負號旗標N被設定為1。

範例三：

# IORLW   0x05	；將暫存器REG的值與0作OR運算，並將運算結果放到W累加器中。

執行前：

W = 0x80	；W累加器的值為0x80。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

W = 0x85	；W累加器的值為0x85。

N = 1, C = DC = OV = Z = 0；由於運算後第7個位元等於1，因此負號旗標N被設定為1。

指令名稱：IORWF

原    意：Inclusive OR W with f

語    法：[label]  IORLW   f, d

運 算 元：0≤k≤255

d ∈ [ 0, 1]

運算說明：(W) .OR. (f) -> dest

影響旗標：N, Z

指令說明：W累加器中的值與f暫存器中的值作OR運算，並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。

類    別：資料轉移指令。

組    別：邏輯運算OR指令。

範例一：

# IORWF   REG,W	；將暫存器REG的值與W累加器作OR運算，並將運算結果放到W累加器中。

執行前：

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

Z = 1, C = DC = OV = N = 0；由於運算後結果等於0，因此零位旗標Z被設定為1。

範例二：

# IORWF   REG,F	；將暫存器REG的值與W累加器作OR運算，並將運算結果放到暫存器REG中。

執行前：

W = 0x10	；W累加器的值為0x10。

REG = 0x05	；暫存器REG的值為0x05。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

W = 0x10	；W累加器的值為0x10。

REG = 0x15	；暫存器REG的值為0x15。

Z = C = DC = OV = N = 0	；狀態暫存器的旗標皆為0。

範例三：

# IORWF   REG,F	；將暫存器REG的值與W累加器作OR運算，並將運算結果放到暫存器REG中。

執行前：

W = 0x80	；W累加器的值為0x80。

REG = 0x05	；暫存器REG的值為0x05。

C = DC = N = OV = Z = 0	；假設狀態暫存器的旗標皆為0。

執行後：

W = 0x80	；W累加器的值為0x80。

REG = 0x85	；暫存器REG的值為0x85。

N = 1, Z = C = DC = OV = N = 0	；由於運算後第7個位元等於1，因此負號旗標N被設定為1。

指令名稱：LFSR

原    意：Load FSR

語    法：[label]  LFSR   f, d

運 算 元：0≤f≤2

0≤k≤4095

運算說明：k -> FSRf

影響旗標：無

指令說明：PIC單晶片對資料的定址方式除了有直接定址與立即定址外，還有一種就是間接定址，而間接定址所使用的基底暫存器就是FSR (File Select Register) 暫存器，FSR暫存器所放的是位址，也就是資料的位址，至於資料就放在INDF這個暫存器中，例如我們要將0x30這個資料放在RAM位址中的0x100，我們只要把0x100存入FSR暫存器中，把0x30存入INDF這個暫存器中就可以了。而在PIC18系列中間接定址可以使用的FSR暫存器有3個，分別是FSR0、FSR1與FSR2這三個暫存器，而定義的記憶體位址長度可以到達12 bits，但是暫存器的長度只有8 bits，因此便將FSR0分成FSR0H與FSR0L、FSR1分成FSR1H與FSR1L、FSR2分成FSR2H與FSR2L二個高低位元的暫存器。若是我們要將RAM的位址0x180放到FSR2，則我們可以寫成LFSR 2,0x180；若是我們要將RAM的位址0x2AB放到FSR0，則我們可以寫成LFSR 0,0x2AB即可。

類    別：立即常數定址法。

組    別：數值運算指令。

範例一：

# LFSR   0,0x423

執行前：

FSR0H = ？

FSR0L = ？

執行後：

FSR0H = 0x04

FSR0L = 0x23

範例二：

# LFSR   2,0x3AB

執行前：

FSR2H = ？

FSR2L = ？

執行後：

FSR2H = 0x03

FSR2L = 0xAB

指令名稱：MOVF

原    意：Move f

語    法：[label]  MOVF   f, d

運 算 元：0≤f≤2

0≤k≤4095

運算說明：f -> dest

影響旗標：N, Z

指令說明：將暫存器 (f) 的值般到 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。

類    別：資料轉移指令。

組    別：資料搬移指令。

範例一：

# MOVF   REG,W	；將暫存器REG的值般到W累加器中。

執行前：

REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

N = Z = 0	；假設狀態暫存器的皆為0。

執行後：

REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

Z = 1, N = 0	；結果等於0，因此零號旗標Z等於1。

範例二：

# MOVF   REG,F	；將暫存器REG的值般到暫存器REG中。

執行前：

REG = 0x80	；暫存器REG的值為0x80。

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

N = Z = 0	；假設狀態暫存器的皆為0。

執行後：

REG = 0x80	；暫存器REG的值為0x80。

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

N = 1, Z = 0	；由於第7個位元為1，因此負號旗標N等於1。

範例三：

# MOVF   REG,W	；將暫存器REG的值般到W累加器中。

執行前：

REG = 0x80	；暫存器REG的值為0x80。

W = 0x30	；W累加器的值為0x30。

N = Z = 0	；假設狀態暫存器的皆為0。

執行後：

REG = 0x80	；暫存器REG的值為0x80。

W = 0x80	；W累加器的值為0x80。

N = 1, Z = 0	；由於第7個位元不是1，因此負號旗標N等於0；搬運後的結果不是0，因此零號旗標Z等於0。

指令名稱：MOVFF

原    意：Move f to f

語    法：[label]  MOVF   fs,fd

運 算 元：0≤fs≤4095

0≤fd≤4095

運算說明：(fs) − fd

影響旗標：無

指令說明：將暫存器fs的值般到暫存器fd去。

類    別：資料轉移指令。

組    別：資料搬移指令。

範例一：

# MOVFF   REG1,REG2	；將暫存器REG1的值般到暫存器REG2中。

執行前：

REG1 = 0x03	；暫存器REG1的值為0x03。

REG2 = 0x80	；暫存器REG2的值為0x80。

執行後：

REG1 = 0x03	；暫存器REG1的值為0x03。

REG2 = 0x03	；暫存器REG2的值為0x03。

範例二：

# MOVFF   REG1,PORTB	；將暫存器REG1的值般到PORTB中。

執行前：

REG1 = 0x03	；暫存器REG1的值為0x03。

PORTB = 0x80	； PORTB的值為0x80。

執行後：

REG1 = 0x03	；暫存器REG1的值為0x03。

PORTB = 0x03	； PORTB的值為0x03。

指令名稱：MOVLB

原    意：Move literal to low nibble in BSR

語    法：[label]  MOVLB   k

運 算 元：0≤k≤255

運算說明：k -> BSR

影響旗標：無

指令說明：將常數搬到分頁暫存器 (Bank Select Register, BSR) 中，以設定存取資料的起始位址。因為在18FXX2中將RAM分成許多頁供我們使用，因此若是BSR等於1，則表示存取得位址從0x100開始；系統開始後或是RESET後BSR預設為0，也就是從0x00開始。

類    別：立即常數定址法。

組    別：資料搬移指令。

範例一：

# MOVLB   1	；將常數1般到暫存器BSR中。

執行前：

BSR = 0x00	；暫存器BSR的值為0x00。

執行後：

REG1 = 0x01	；暫存器BSR的值為0x01。

指令名稱：MOVLW

原    意：Move literal to W

語    法：[label]  MOVLW   k

運 算 元：0≤k≤255

運算說明：k -> W

影響旗標：無

指令說明：將常數搬到W累加器中。

類    別：立即常數定址法。

組    別：資料搬移指令。

範例一：

# MOVLW   0x40	；將常數0x40搬到W累加器中。

執行前：

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

執行後：

W = 0x40	；W累加器的值為0x40。

指令名稱：MOVWF

原    意：Move W to f

語    法：[label]  MOVWF   f

運 算 元：0≤k≤255

運算說明：(W) -> f

影響旗標：無

指令說明：將W累加器中值搬到暫存器REG中。

類    別：資料轉移指令。

組    別：資料搬移指令。

範例一：

# MOVWF   REG	；將W累加器中的值搬到暫存器REG去。

執行前：

W = 0xF0	；W累加器的值為0xF0。

REG = 0x50	；暫存器REG的值為0x50。

執行後：

W = 0xF0	；W累加器的值為0xF0。

REG = 0xF0	；暫存器REG的值為0xF0。

指令名稱：MULLW

原    意：Multiply Literal with W

語    法：[label]  MULLW   k

運 算 元：0≤k≤255

運算說明：(W) x k -> PRODH : PRODL

影響旗標：無

指令說明：將常數與W累加器中的值相乘，並將結果放到PRODH : PRODL這二個8位元的暫存器。

類    別：立即常數定址法。

組    別：數學運算乘法指令。

範例一：

# MULLW   0x10	；將常數0x10與W累加器中的值相乘。

執行前：

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

PRODH = ?	；假設PRODH的值未知。

PRODL = ?	；假設PRODL的值未知。

執行後：

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

PRODH = 0x00	；PRODH的值為0x00。

PRODL = 0x20	；PRODL的值0x20。

範例二：

# MULLW   0xC4	；將常數0xC4與W累加器中的值相乘。

執行前：

W = 0xE2	；W累加器的值為0xE2。

PRODH = ?	；假設PRODH的值未知。

PRODL = ?	；假設PRODL的值未知。

執行後：

W = 0xE2	；W累加器的值為0xE2。

PRODH = 0xAD	；PRODH的值為0xAD。

PRODL = 0x08	；PRODL的值為0x08。

指令名稱：MULWF

原    意：Multiply W to f

語    法：[label]  MULWF   f

運 算 元：0≤k≤255

運算說明：(W) x (f) -> PRODH : PRODL

影響旗標：無

指令說明：將暫存器的值與W累加器中的值相乘，並將結果放到PRODH : PRODL這二個8位元的暫存器。

類    別：資料轉移指令。

組    別：數學運算乘法指令。

範例一：

# MULWF   REG	；將暫存器REG的值與W累加器中的值相乘。

執行前：

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

REG = 0x20	；暫存器REG的值為0x20。

PRODH = ?	；假設PRODH的值未知。

PRODL = ?	；假設PRODL的值未知。

執行後：

W = 0x02	；W累加器的值為0x02。

REG = 0x20	；暫存器REG的值為0x20。

PRODH = 0x00	；PRODH的值為0x00。

PRODL = 0x40	；PRODL的值0x40。

範例二：

# MULWF   REG	；將暫存器REG的值與W累加器中的值相乘。

執行前：

W = 0xC4	；W累加器的值為0xC4。

REG = 0xB5	；暫存器REG的值為0xB5。

PRODH = ?	；假設PRODH的值未知。

PRODL = ?	；假設PRODL的值未知。

執行後：

W = 0xC4	；W累加器的值為0xC4。

REG = 0xB5	；暫存器REG的值為0xB5。

PRODH = 0x8A	；PRODH的值為0x8A。

PRODL = 0x94	；PRODL的值為0x94。

範例三：

# MULWF   REG	；將暫存器REG的值與W累加器中的值相乘。

執行前：

W = 0x10	；W累加器的值為0x10。

REG = 0x50	；暫存器REG的值為0x50。

PRODH = ?	；假設PRODH的值未知。

PRODL = ?	；假設PRODL的值未知。

執行後：

W = 0x10	；W累加器的值為0x10。

REG = 0x50	；暫存器REG的值為0x50。

PRODH = 0x05	；PRODH的值為0x05。

PRODL = 0x00	；PRODL的值0x00。

指令名稱：NEGF

原    意：Negate f

語    法：[label]  NEGF   f

運 算 元：0≤k≤255

運算說明：( f ) + 1 − f

影響旗標：N, OV, C, DC, Z

指令說明：將暫存器的值取補數後加1，並將結果放回暫存器。

類    別：邏輯運算指令。

組    別：邏輯運算指令。

範例一：

# NEGF   REG	；將暫存器REG的值取補數後加1。

執行前：

REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

N = OV = C = DC = Z = 0	；狀態暫存器中的值皆為0。

執行後：

REG = 0x00	；暫存器REG的值為0x00。

N = OV = 0, C = DC = Z = 1；運算結果等於0，因此零位旗標Z等於1；運算後有進位發生，由0xFF加1發生溢位產生0x00，因此進位旗標C等於1；低四位元有進位發生，因此半進位旗標DC等於1。

範例二：

# NEGF   REG	；將暫存器REG的值取補數後加1。

執行前：

REG = 0x80	；暫存器REG的值為0x80。

N = OV = C = DC = Z = 0	；狀態暫存器中的值皆為0。

執行後：

REG = 0x80	；暫存器REG的值為0x80。

C = Z = 0, N = DC = OV = 1；由於第7個位元由0變成1，因此負號旗標N被設定為1；接著OV也被設定為1，因為0x80取補數後為0x7F，之後在加1，因此最後結果為0x80，在運算過程中低四位元有進位的情形發生，因此半進位旗標DC等於1。

範例三：

# NEGF   REG	；將暫存器REG的值取補數後加1。

執行前：

REG = 0x55	；暫存器REG的值為0x55。

N = OV = C = DC = Z = 0	；狀態暫存器中的值皆為0。

執行後：

REG = 0xAB	；暫存器REG的值為0xAB。

OV = C = DC = Z = 0, N = 1；由於第7個位元由0變成1，因此負號旗標N被設定為1。

指令名稱：NOP

原    意：NO Operation

語    法：[label]  NOP

運 算 元：無

運算說明：無

影響旗標：無

指令說明：不做任何運算，只延遲一個指令時間。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：空指令。

範例一：

# NOP	；空指令。

指令名稱：POP

原    意：Pop Top of return Stack

語    法：[label]  POP

運 算 元：無

運算說明：(TOS) -> bit bucket

影響旗標：無

指令說明：將堆疊的值取出來放在TOS這個暫存器中，TOS暫存器的資料長度21 bits，因此TOS暫存器被分為TOSL、TOSH與TOSU。

類    別：程式流程控制指令。

# 組    別：堆疊資料存取控制。

範例一：

# POP	；將堆疊最上層的資料取出來。

Goto   NEW	；跳到NEW標記去。

執行前：

TOS = 0x0031A2	；堆疊暫存器的值為0x0031A2。

堆疊最上層 = 0x014332	；堆疊最上層的資料為0x014332。

執行後：

TOS = 0x014332	；堆疊暫存器的值為0x014332。

PC = NEW	；程式計數器的值為NEW標記。

指令名稱：PUSH

原    意：Push Top of return Stack

語    法：[label]  PUSH

運 算 元：無

運算說明：(PC+2) -> TOS

影響旗標：無

指令說明：將下一個指令的位址置於堆疊上層。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：堆疊資料存取控制。

範例一：

# PUSH	；將下一個指令的位址置於堆疊上層。

執行前：

TOS = 0x0031A2	；堆疊暫存器的值為0x0031A2。

PC = 0x000124	；目前程式計數器的值0x000124。

執行後：

TOS = 0x000126	；堆疊暫存器的值為0x000126。

##### PC = 0x000126	；目前程式計數器的值0x000126。

堆疊次上層 = 0x0031A2	；堆疊次上層的資料0x0031A2。

指令名稱：RCALL

原    意：Relative Call

語    法：[label]  RCALL n

運 算 元：−1024≤n≤1023

運算說明：(PC) + 2 -> TOS

(PC) + 2 + 2n -> PC

影響旗標：無

指令說明：1 k範圍內的短程副程式呼叫。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：呼叫副程式控制。

範例一：

# Here   RCALL   Jump	；呼叫Jump副程式。

執行前：

PC = Here	；程式計數器在Here位址上。

執行後：

PC = Jump	；程式計數器跳到Jump副程式位址。

TOS = Here + 2	；推疊指標暫存器記錄返回的位址。

指令名稱：RESET

原    意：Reset

語    法：[label]  RESET

運 算 元：無

運算說明：Reset all registers and flags.

影響旗標：全部歸零

指令說明：軟體重置命令。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：程式重新啟動控制。

範例一：

# RESET	；執行軟體RESET。

執行後：

所有暫存器與旗標回到初始值

指令名稱：RETFIE

原    意：Return from Interrupt

語    法：[label]  RETFIE   [s]

運 算 元：s∈[0, 1]

運算說明：(TOS) -> PC

1 -> GIE/ GIEH or PEIE/GIEL,

if s = 1

(WS) -> W,

(STATUSS) -> STATUS,

(BSRS) -> BSR,

PCLATU, PCLATH 狀態不改變。

影響旗標：GIE/ GIEH, PEIE/GIEL

指令說明：離開中斷程式副程式，並將推疊指標暫存器的值存到PC中，中斷致能接腳設定為1。若是資料備份選擇位元等於1 (s = 1) ，則將WS暫存器的值搬到W；STATUSS暫存器的值搬到狀態暫存器；BSRS暫存器的值搬到BSR，但是PCLATU 與PCLATH的狀態不改變。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：流程控制。

範例一：

# RETFIE   1	；離開中斷程式，並把WS暫存器的值搬到W；STATUSS暫存器的值搬到狀態暫存器；BSRS暫存器的值搬到BSR。

執行後：

PC                = TOS

W                 = WS

BSR               = BSRS

STATUS            = STATUSS

GIE/ GIEH, PEIE/GIEL = 1

指令名稱：RETLW

原    意：Return Literal to W

語    法：[label]  RETLW   k

運 算 元：0≤k≤255

運算說明：k -> W,

(TOS) -> PC,

PCLATU, PCLATH 狀態不改變。

影響旗標：無

指令說明：從副程式返回主程式的指令，但本指令在返回的時候，還會順便將8 bits的常數k載入到 ” W ” 累加器中，這個功能在查表法時會用到。

類    別：立即常數定址法。

組    別：流程控制。

範例一：

# CALL   TABLE	；呼叫TABLE副程式。

、、、、	；W累加器的內容為表中Offset值。

、、、、	；返回後W累加器的內容為TABLE的值。

Table:

ADDWF   PCL	；W = Offset.

RETLW   0x30	；返回時將0x30存回W累加器

RETLW   0x10	；返回時將0x10存回W累加器

RETLW   0xDD	；返回時將0xDD存回W累加器

執行前：

W = ?	；W累加器的值未知。

執行後：

W = 0x30	；W累加器的值等於0x30。

指令名稱：RETURN

原    意：Return from Subroutine

語    法：[label]  RETURN   [s]

運 算 元：s∈[0, 1]

運算說明：(TOS) -> PC

1 -> GIE/ GIEH or PEIE/GIEL,

if s = 1

(WS) -> W,

(STATUSS) -> STATUS,

(BSRS) -> BSR,

PCLATU, PCLATH 狀態不改變。

影響旗標：無

指令說明：離開副程式，並將推疊指標暫存器的值存到PC中，中斷致能接腳設定為1。若是資料備份選擇位元等於1 (s = 1) ，則將WS暫存器的值搬到W；STATUSS暫存器的值搬到狀態暫存器；BSRS暫存器的值搬到BSR，但是PCLATU 與PCLATH的狀態不改變。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：流程控制。

範例一：

RETURN	；離開副程式，並把WS暫存器的值搬到W；STATUSS暫存器的值搬到狀態暫存器；BSRS暫存器的值搬到BSR。

執行後：

PC = TOS	；推疊指標的值存回PC。

指令名稱：RLCF

原    意：Rotate Left f through Carry

語    法：[label]  RLCF   f, d

運 算 元：0≤f≤255

d∈[0, 1]

運算說明：(f < n >) -> dest <n >,

(f < 7 >) -> 7,

( C ) -> dest <0 >

影響旗標：C, N, Z

指令說明：將REG暫存內的值與進位旗標C一起向左旋轉。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器)。

類    別：邏輯運算指令。

組    別：邏輯指令。

範例一：

CLRC	；將進位旗號C清除為0。

RLCF   REG, 0	；將REG暫存器的值一起與進位旗號C一起向左旋轉，並將結果存回W暫存器中。

執行前：

REG = 1110 0110	；REG暫存器的值為11100110。

N = Z = C = 0	；假設狀態暫存器的皆為0。

執行後：

REG = 1110 0110	；REG暫存器的值為11100110。

W = 1100 1100	；W暫存器的值為11001100。

N = C = 1	；由於向左移是負數越多，因此負號旗標N為1；進位旗號C為1。

範例二：

CLRC	；將進位旗號C清除為0。

RLCF   REG, F	；將REG暫存器的值一起與進位旗號C一起向左旋轉，並將結果存回REG暫存器中。

執行前：

REG = 1000 0000	；REG暫存器的值為10000000。

W = 0000 0000	；W暫存器的值為00000000。

N = Z = C = 0	；假設狀態暫存器的皆為0。

執行後：

REG = 0000 0000	；REG暫存器的值為00000000。

W = 0000 0000	；W暫存器的值為00000000。

Z = C = 1	；由於向左移後結果為0，因此零位旗號Z為1；進位旗號C為1。

指令名稱：RLNCF

原    意：Rotate Left f (no Carry)

語    法：[label]  RLNCF   f, d

運 算 元：0≤f≤255

d∈[0, 1]

運算說明：(f < n >) -> dest <n >,

(f < 7 >) -> 7,

影響旗標：N, Z

指令說明：將REG暫存內的值向左旋轉。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器)。

類    別：邏輯運算指令。

組    別：邏輯指令。

範例一：

RLNCF   REG, 0	；將REG暫存器的值向左旋轉，並將結果存回W暫存器中。

執行前：

REG = 1110 0110	；REG暫存器的值為11100110。

N = Z = 0	；假設狀態暫存器的皆為0。

執行後：

REG = 1110 0110	；REG暫存器的值為11100110。

W = 1100 1100	；W暫存器的值為11001100。

N = 1	；由於向左移是負數越多，因此負號旗標N為1。

範例二：

RLNCF   REG, F	；將REG暫存器的值向左旋轉，並將結果存回REG暫存器中。

執行前：

REG = 1000 0000	；REG暫存器的值為10000000。

W = 0000 0000	；W暫存器的值為00000000。

N = Z = 0	；假設狀態暫存器的皆為0。

執行後：

REG = 0000 0000	；REG暫存器的值為00000000。

W = 0000 0000	；W暫存器的值為00000000。

Z = 1	；由於向左移後結果為0，因此零位旗號Z為1。

指令名稱：RRCF

原    意：Rotate Right f through Carry

語    法：[label]  RRCF   f, d

運 算 元：0≤f≤255

d∈[0, 1]

運算說明：(f < n >) -> dest <n >,

(f < 7 >) -> 7,

( C ) -> dest <0 >

影響旗標：C, N, Z

指令說明：將REG暫存內的值與進位旗標C一起向右旋轉。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。

類    別：邏輯運算指令。

組    別：邏輯指令。

範例一：

RRCF   REG, 0	；將REG暫存器的值一起與進位旗號C一起向右旋轉，並將結果存回W暫存器中。

執行前：

REG = 1110 0110	；REG暫存器的值為11100110。

N = Z = 0	；假設狀態暫存器中的負號旗標N與零號旗標Z皆為0。

C = 1	；假設進位旗號C為1。

執行後：

REG = 1110 0110	；REG暫存器的值為11100110。

W = 1111 0011	；W暫存器的值為11110011。

N = Z = C = 0	；狀態暫存器中的負號旗標N、零號旗標Z與進位旗號C結果皆為0。

範例二：

CLRC	；將進位旗號C清除為0。

RRCF   REG, F	；將REG暫存器的值一起與進位旗號C一起向左旋轉，並將結果存回REG暫存器中。

執行前：

REG = 0000 0001	；REG暫存器的值為00000001。

W = 0000 0000	；W暫存器的值為00000000。

N = Z = C = 0	；狀態暫存器中的負號旗標N、零號旗標Z與進位旗號C皆為0。

執行後：

REG = 0000 0000	；REG暫存器的值為00000000。

W = 0000 0000	；W暫存器的值為00000000。

Z = C = 1	；由於向左移後結果為0，因此零位旗號Z為1；進位旗號C為1。

N = 0	；負號旗標N為0。

指令名稱：RRNCF

原    意：Rotate Right f (no Carry)

語    法：[label]  RRNCF   f, d

運 算 元：0≤f≤255

d∈[0, 1]

運算說明：(f < n >) -> dest <n >,

(f < 7 >) -> 7,

影響旗標：N, Z

指令說明：將REG暫存內的值向右旋轉。若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。

類    別：邏輯運算指令。

組    別：邏輯指令。

範例一：

RRNCF   REG, 0	；將REG暫存器的值向右旋轉，並將結果存回W暫存器中。

執行前：

REG = 1110 0110	；REG暫存器的值為11100110。

N = Z = 0	；假設狀態暫存器的皆為0。

執行後：

REG = 1110 0110	；REG暫存器的值為11100110。

W = 0111 0011	；W暫存器的值為11001100。

N = Z = 0	；負號旗標N與零號旗標皆為0。

範例二：

RRNCF   REG, F	；將REG暫存器的值向右旋轉，並將結果存回REG暫存器中。

執行前：

REG = 0000 0001	；REG暫存器的值為00000001。

W = 0000 0000	；W暫存器的值為00000000。

N = Z = 0	；假設狀態暫存器的皆為0。

執行後：

REG = 0000 0001	；REG暫存器的值為00000001。

W = 0000 0000	；W暫存器的值為00000000。

Z = 1	；由於向右移後結果為0，因此零位旗號Z為1。

N = 0	；負號旗標N為0。

指令名稱：SETF

原    意：Set f

語    法：[label]  SETF   f

運 算 元：0≤f≤255

運算說明：0xFF -> f

影響旗標：無

指令說明：將REG暫存內的值全部設定為1。

類    別：資料轉移指令。

組    別：位元設定指令。

範例一：

SETF   REG	；將REG暫存器的值全部設定為1。

執行前：

REG = 1110 0110	；REG暫存器的值為11100110。

執行後：

REG = 1111 1111	；REG暫存器的值為11111111。

指令名稱：SLEEP

原    意：Enter SLEEP Mode

語    法：[label]  SLEEP

運 算 元：

運算說明：0x00 -> WDT,

0 -> WDT後除器，

1 − TO,

0 − PD

影響旗標：TO, PD

指令說明：CPU進入睡眠狀態。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：程式流程指令。

範例一：

SLEEP	；設定CPU進入睡眠狀態。

執行前：

TO=PD=?	；TO與PD的值未知。

執行後：

TO=1	；TO暫存器的值為1。

PD=0	；PD暫存器的值為0。

指令名稱：SUBFWB

原    意：Subtract f From W with Borrow

語    法：[label]  SUBFWB   f, d, a

運 算 元：0≤f≤255

d∈[0, 1]

a∈[0,1]

運算說明：(W) – (f) – (C) -> dest

影響旗標：N, OV, C, DC, Z

指令說明：W累加器的值減去f暫存器與進位旗標C，若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0，則運算後的結果放到目前RAM的位址中；若a = 1，則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。

類    別：資料轉移指令。

組    別：數學運算減法指令。

範例一：

SUBFWB   REG, F, 0	；W累加器的值減去REG暫存器與進位旗標C，並將運算後的結果放到REG暫存器中。

執行前：

REG = 3	；REG暫存器的值為3。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = 1	；進位旗標C的值為1。

執行後：

REG = 0xFF		；REG暫存器的值為0xFF。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = 0	；進位旗標C的值為0。

Z = 0	；零號旗號Z的值為0。

N = 1	；負號旗號N的值為1。

- 運算結果為負。

範例二：

SUBFWB   REG, W, 0	；W累加器的值減去REG暫存器與進位旗標C，並將運算後的結果放到W累加器中。

執行前：

REG = 2	；REG暫存器的值為2。

W = 5	；W累加器的值為5。

C = 1	；進位旗標C的值為1。

執行後：

REG = 2		；REG暫存器的值為2。

W = 3	；W累加器的值為3。

C = 1	；進位旗標C的值為1。

Z = 0	；零號旗號Z的值為0。

N = 0	；負號旗號N的值為0。

- 運算結果為正。

範例三：

SUBFWB   REG, F, 0	；W累加器的值減去REG暫存器與進位旗標C，並將運算後的結果放到REG暫存器中。

執行前：

REG = 1	；REG暫存器的值為1。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = 0	；進位旗標C的值為0。

執行後：

REG = 0		；REG暫存器的值為0。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = 1	；進位旗標C的值為1。

Z = 1	；零號旗號Z的值為1。

N = 0	；負號旗號N的值為0。

- 運算結果為零。

指令名稱：SUBLW

原    意：Subtract W From Literal

語    法：[label]  SUBLW   k

運 算 元：0≤k≤255

運算說明：k – (W) -> W

影響旗標：N, OV, C, DC, Z

指令說明：將常數k與W累加器的值相減並將結果放回W累加器中。

類    別：立即常數定址法。

組    別：數學運算減法指令。

範例一：

SUBLW   0x02	；將0x02與W累加器的值相減並將結果放回W累加器中。

執行前：

W = 1	；W累加器的值為1。

C = ?	；進位旗標C的值為未知。

執行後：

W = 1	；W累加器的值為1。

C = 1	；進位旗標C的值為1。

Z = 0	；零號旗號Z的值為0。

N = 0	；負號旗號N的值為0。

- 運算結果為正。

範例二：

SUBLW   0x02	；將0x02與W累加器的值相減並將結果放回W累加器中。

執行前：

W = 2	；W累加器的值為5。

C = ?	；進位旗標C的值未知。

執行後：

W = 0	；W累加器的值為0。

C = 1	；進位旗標C的值為1。

Z = 1	；零號旗號Z的值為1。

N = 0	；負號旗號N的值為0。

- 運算結果為零。

範例三：

SUBLW   0x02	；將0x02與W累加器的值相減並將結果放回W累加器中。

執行前：

W = 3	；W累加器的值為2。

C = ?	；進位旗標C的值未知。

執行後：

W = 0xFF	；W累加器的值為0xFF。

C = 0	；進位旗標C的值為0。

Z = 0	；零號旗號Z的值為0。

N = 1	；負號旗號N的值為1。

- 運算結果為負。

指令名稱：SUBWF

原    意：Subtract W From f

語    法：[label]  SUBWF   f, d, a

運 算 元：0≤f≤255

d∈[0, 1]

a∈[0,1]

運算說明：(f) – (W) -> dest

影響旗標：N, OV, C, DC, Z

指令說明：將暫存器f的值減掉W累加器的值，若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0，則運算後的結果放到目前RAM的位址中；若a = 1，則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。

類    別：資料轉移指令。

組    別：數學運算減法指令。

範例一：

SUBWF   REG, F, 0	；REG暫存器的值減去W累加器的值，並將運算後的結果放到REG暫存器中。

執行前：

REG = 3	；REG暫存器的值為3。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = ?	；進位旗標C的值未知。

執行後：

REG = 1		；REG暫存器的值為1。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = 1	；進位旗標C的值為1。

Z = 0	；零號旗號Z的值為0。

N = 0	；負號旗號N的值為0。

- 運算結果為正。

範例二：

SUBWF   REG, W, 0	；REG暫存器的值減去W累加器的值，並將運算後的結果放到W累加器中。

執行前：

REG = 2	；REG暫存器的值為2。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = ?	；進位旗標C的值未知。

執行後：

REG = 2		；REG暫存器的值為2。

W = 0	；W累加器的值為0。

C = 1	；進位旗標C的值為1。

Z = 1	；零號旗號Z的值為1。

N = 0	；負號旗號N的值為0。

- 運算結果為零。

範例三：

SUBWF   REG, F, 0	；REG暫存器的值減去W累加器的值，並將運算後的結果放到REG暫存器中。

執行前：

REG = 1	；REG暫存器的值為1。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = ?	；進位旗標C的值未知。

執行後：

REG = 0xFF		；REG暫存器的值為0xFF。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = 0	；進位旗標C的值為0。

Z = 0	；零號旗號Z的值為0。

N = 1	；負號旗號N的值為1。

- 運算結果為負。

指令名稱：SUBWFB

原    意：Subtract W From f with Borrow

語    法：[label]  SUBFWB   f, d, a

運 算 元：0≤f≤255

d∈[0, 1]

a∈[0,1]

運算說明：(f) – (W) – (C) -> dest

影響旗標：N, OV, C, DC, Z

指令說明：f暫存器的值減去W累加器與進位旗標C，若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0，則運算後的結果放到目前RAM的位址中；若a = 1，則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。

類    別：資料轉移指令。

組    別：數學運算減法指令。

範例一：

SUBWFB   REG, F, 0	；REG暫存器的值減去W累加器與進位旗標C，並將運算後的結果放到REG暫存器中。

執行前：

REG = 3	；REG暫存器的值為3。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = 1	；進位旗標C的值為1。

執行後：

REG = 1		；REG暫存器的值為1。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = 1	；進位旗標C的值為1。

Z = 0	；零號旗號Z的值為0。

N = 0	；負號旗號N的值為0。

- 運算結果為正。

範例二：

SUBWFB   REG, W, 0	；REG暫存器的值減去W累加器與進位旗標C，並將運算後的結果放到W累加器中。

執行前：

REG = 2	；REG暫存器的值為2。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = 0	；進位旗標C的值為0。

執行後：

REG = 2		；REG暫存器的值為2。

W = 0	；W累加器的值為0。

C = 1	；進位旗標C的值為1。

Z = 1	；零號旗號Z的值為1。

N = 0	；負號旗號N的值為0。

- 運算結果為零。

範例三：

SUBWFB   REG, F, 0	；REG暫存器的值減去W累加器與進位旗標C，並將運算後的結果放到REG暫存器中。

執行前：

REG = 1	；REG暫存器的值為1。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = 1	；進位旗標C的值為1。

執行後：

REG = 0xFF		；REG暫存器的值為0xFF。

W = 2	；W累加器的值為2。

C = 0	；進位旗標C的值為0。

Z = 0	；零號旗號Z的值為0。

N = 1	；負號旗號N的值為1。

運算結果為負。

指令名稱：SWAPF

原    意：Swap f

語    法：[label]  SWAPF   f, d, a

運 算 元：0≤f≤255

d∈[0, 1]

a∈[0,1]

運算說明：(f < 3:0 >) -> dest <7:4>,

(f < 7:4 >) -> dest <3:0>

影響旗標：無

指令說明：將f暫存器內的高4位元與低4位元做交換；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0，則運算後的結果放到目前RAM的位址中；若a = 1，則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。

類    別：資料轉移指令。

組    別：資料交換指令。

範例一：

SWAPF   REG, F, 0	；REG暫存器的值高4位元與低4位元做交換，並將運算後的結果放到REG暫存器中。

執行前：

REG = 0x53	；REG暫存器的值為0x53。

執行後：

REG = 0x35		；REG暫存器的值為0x35。

指令名稱：TBLRD

原    意：Table Read

語    法：[label]  TBLRD (*; *+, *-, +*)

運 算 元：無

運算說明：

    - If TBLRD *,

(Prog. Mem (TBLPTR)) -> TABLAT;

TBLPTR No Change;

    - If TBLRD *+,

(Prog. Mem (TBLPTR)) -> TABLAT;

(TBLPTR) +1 ->TBLPTR;

    - If TBLRD *-,

(Prog. Mem (TBLPTR)) -> TABLAT;

(TBLPTR) -1 ->TBLPTR;

    - If TBLRD +*,

(TBLPTR) +1 ->TBLPTR,

(Prog. Mem (TBLPTR)) -> TABLAT.

影響旗標：無

指令說明：TBLRD是一個程式記憶體讀取的指令，它具有以下4種用法：

- TBLRD * :

以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中。

- TBLRD *+ :

以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中，然後將位址指標自動加1。

- TBLRD *- :

以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中，然後將位址指標自動減1。

- TBLRD +* :

先將TBLPTRH與TBLPTRL記錄器先加1，然後以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中。

類    別：程式記憶體讀寫指令。

組    別：資料讀取指令。

範例一：

TBLRD *+	；以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中，然後將位址指標自動加1。

執行前：

TABLAT = 0x55	；TABLAT暫存器的值為0x55。

TBLPTR = 0x00A356	；TBLPTR暫存器的值為0x00A356。

MEMORY (0x00A356) = 0x34

；記憶體位置0x00A356內的值為0x34。

執行後：

TABLAT = 0x34		；TABLAT暫存器的值為0x34。

TBLPTR = 0x00A357	；TBLPTR暫存器的值為0x00A357。

範例二：

TBLRD +*	；以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器先加1，然後以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中。

執行前：

TABLAT = 0xAA	；TABLAT暫存器的值為0xAA。

TBLPTR = 0x01A357	；TBLPTR暫存器的值為0x01A357。

MEMORY (0x01A357) = 0x12

；記憶體位置0x01A357內的值為0x12。

MEMORY (0x01A358) = 0x34

；記憶體位置0x01A358內的值為0x34。

執行後：

TABLAT = 0x34		；TABLAT暫存器的值為0x34。

TBLPTR = 0x01A358	；TBLPTR暫存器的值為0x01A358。

指令名稱：TBLWT

原    意：Table Write

語    法：[label]  TBLWT (*; *+, *-, +*)

運 算 元：無

運算說明：

    - If TBLWT *,

(TABLAT) -> Holding Register;

TBLPTR No Change;

    - If TBLWT *+,

(TABLAT) -> Holding Register;

(TBLPTR) +1 -> TBLPTR;

    - If TBLWT *-,

(TABLAT) -> Holding Register;

(TBLPTR) -1 -> TBLPTR;

    - If TBLWT +*,

(TBLPTR) +1 -> TBLPTR;

(TABLAT) -> Holding Register;

影響旗標：無

指令說明：TBLWT是一個程式記憶體寫入的指令，它具有以下4種用法：

- TBLWT *:

以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中。

- TBLWT *+:

以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中，然後將位址指標自動加1。

- TBLWT *-:

以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中，然後將位址指標自動減1。

- TBLWT +*:

先將TBLPTRH與TBLPTRL記錄器先加1，然後以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中。

類    別：程式記憶體讀寫指令。

組    別：資料寫入指令。

範例一：

TBLWT *+	；以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中，然後將位址指標自動加1。

執行前：

TABLAT = 0x55	；TABLAT暫存器的值為0x55。

TBLPTR = 0x00A356	；TBLPTR暫存器的值為0x00A356。

Holding Register (0x00A356) = 0xFF

；記憶體位置0x00A356內的值為0xFF。

執行後：

TABLAT = 0x55		；TABLAT暫存器的值為0x55。

TBLPTR = 0x00A357	；TBLPTR暫存器的值為0x00A357。

Holding Register (0x00A356) = 0x55

；記憶體位置0x00A356內的值為0x55。

範例二：

TBLWT +*	；以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器先加1，然後以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標，將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中。

執行前：

TABLAT = 0x34	；TABLAT暫存器的值為0x34。

TBLPTR = 0x01389A	；TBLPTR暫存器的值為0x01389A。

Holding Register (0x01389A) = 0xFF

；記憶體位置0x01389A內的值為0xFF。

Holding Register (0x01389B) = 0xFF

；記憶體位置0x01389B內的值為0xFF。

執行後：

TABLAT = 0x34		；TABLAT暫存器的值為0x34。

TBLPTR = 0x01389B	；TBLPTR暫存器的值為0x01389A。

Holding Register (0x01389A) = 0xFF

；記憶體位置0x01389A內的值為0xFF。

Holding Register (0x01389B) = 0x34

；記憶體位置0x01389B內的值為0x34。

指令名稱：TSTFSZ

原    意：Test f, Skip if 0

語    法：[label]  TSTFSZ   f, a

運 算 元：0≤f≤255

a∈[0,1]

運算說明：Skip if f = 0

影響旗標：無

指令說明：假設暫存器f內的值等於0，則跳過下一個指令；若是暫存器f內的值不等於0，則執行下一個指令。若a = 0，則運算後的結果放到目前RAM的位址中；若a = 1，則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。

類    別：程式流程控制指令。

組    別：位元比較指令。

範例一：

HERE  TSTFSZ REG, 1	；若是暫存器REG內的值等於0，則執行GOTO N2這一行指令；若是暫存器REG內的值不等於0，則執行GOTO N1這一行指令。

NZERO  GOTO N1	；

ZERO  GOTO N2	；

執行前：

PC = HERE Address	；目前程式計數器的值在HERE這行指令的位址。

執行後：

If REG = 0x00	；若是暫存器REG內的值等於0。

PC = GOTO N2	；程式計數器的值會跳到在GOTO N2這行指令的位址。

If REG  0x00	；若是暫存器REG內的值不等於0。

PC = GOTO N1	；程式計數器的值會跳到在GOTO N1這行指令的位址。

指令名稱：XORLW

原    意：Exclusive OR Literal With W

語    法：[label]  XORLW   k

運 算 元：0≤f≤255

運算說明：(W) .XOR. k -> W

影響旗標：N, Z

指令說明：將常數k與W累加器的值做互斥或 (XOR) 運算，並將結果放回W累加器中。

類    別：立即常數定址法。

組    別：邏輯運算XOR指令。

範例一：

XORLW  0xAF	；將常數k與W累加器的值做互斥或 (XOR) 運算，並將結果放回W累加器中。

執行前：

W = 0xB5	；W累加器的值為0xB5。

執行後：

W = 0x1A	；W累加器的值為0x1A。

Z = N = 0	；零號旗標Z與負號旗標N皆等於0。

1010 1111  (0xAF)

^1011 0101  (0xB5)

------------------------

0001 1010  (0x1A)

範例二：

XORLW  0x40	；將常數k與W累加器的值做互斥或 (XOR) 運算，並將結果放回W累加器中。

執行前：

W = 0xB5	；W累加器的值為0xB5。

執行後：

W = 0xF5	；W累加器的值為0xF5。

N = 1	；負號旗標N等於1。

Z = 0	；零號旗標Z等於0。

0100 0000  (0x40)

^1011 0101  (0xB5)

------------------------

1111 0101  (0xF5)

範例三：

XORLW  0xB5	；將常數k與W累加器的值做互斥或 (XOR) 運算，並將結果放回W累加器中。

執行前：

W = 0xB5	；W累加器的值為0xB5。

執行後：

W = 0x00	；W累加器的值為0x00。

N = 0	；負號旗標N等於0。

Z = 1	；零號旗標Z等於1。

1011 0101  (0xB5)

^1011 0101  (0xB5)

------------------------

0000 0000  (0x00)

指令名稱：XORWF

原    意：Exclusive OR W With f

語    法：[label]  XORWF   f, d, a

運 算 元：0≤f≤255

d∈[0, 1]

a∈[0,1]

運算說明：(W) .XOR. (f) -> dest

影響旗標：N, Z

指令說明：將常數k與W累加器的值做互斥或 (XOR) 運算，若d = 0，則運算後的結果放到W累加器中；若d = 1，則運算後的結果放到f暫存器中，存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中，我們也可以寫成W (表W累加器) ；若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中，我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0，則運算後的結果放到目前RAM的位址中；若a = 1，則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。

類    別：資料轉移指令。

組    別：邏輯運算XOR指令。

範例一：

XORWF  REG,f	；REG暫存器的值與W累加器做互斥或 (XOR) 運算，並將運算後的結果放到REG暫存器中。

執行前：

W = 0xB5	；W累加器的值為0xB5。

REG = 0xAF	；REG暫存器的值為0xAF。

執行後：

W = 0xB5	；W累加器的值為0xB5。

REG = 0x1A	；REG暫存器的值為0x1A。

Z = N = 0	；零號旗標Z與負號旗標N皆等於0。

1011 0101  (0xB5)

^1010 1111  (0xAF)

------------------------

0001 1010  (0x1A)

範例二：

XORWF  REG,W	；REG暫存器的值與W累加器做互斥或 (XOR) 運算，並將運算後的結果放到REG暫存器中。

執行前：

W = 0xB5	；W累加器的值為0xB5。

REG = 0xAF	；REG暫存器的值為0xAF。

執行後：

W = 0x1A	；W累加器的值為0x1A。

REG = 0xAF	；REG暫存器的值為0xAF。

Z = N = 0	；零號旗標Z與負號旗標N皆等於0。

1011 0101  (0xB5)

^1010 1111  (0xAF)

------------------------

0001 1010  (0x1A)